Практика №1-2

Тема: ОДНОКРАТІ  ПРЯМІ  ВИМІРЮВАННЯ

Прямими називають вимірювання, які виконані методом безпосередньої оцінки, тобто без перетворення роду і використання відомих залежностей значення шуканої фізичної величини (ФВ).

Результат однократного (одноразового) вимірювання надають у формі:

Х = Хвиміряне ± Δ, δ,

де Х - позначення шуканої фізичної величини в загальному виді,

Хвиміряне - виміряне значення фізичної величини,

Δ - абсолютна похибка, яка має розмірність ФВ Х,

δ - відносна похибка, яку виражають у %.

Похибки прямих вимірювань визначають за метрологічними характеристи-ками засобів вимірювань (ЗВ), які використовують для здійснення процесу вимірювання, а результат вимірювання отримують, як відлік, по його шкалі (якщо засіб вимірювання є аналоговим) або зчитують з індикатора чи табло (якщо засіб є цифровим).

Метрологічними характеристиками засобів вимірювань (спрощено - вимі-рювальних приладів) називають такі технічні характеристики, які впливають на результат вимірювання або його похибку.

Основними метрологічними характеритиками ЗВ є:

- діапазон вимірювань (або показань) - нормуюче значення - Хнорм;

- основна похибка ЗВ; виражається у вигляді абсолютної (Δ), відносної (δ) або наведеної (γ) похибки;

- клас точності; виражається у вигляді ±Δ (меж аболютної похибки), ±δ (меж відносної похибки) або γкл (гама класа), %.

- ціна поділки шкали (для аналогових ЗВ) або дискретність відліку (для цифрових);

- варіація показань (різниця показань в одній і тій самій точці діапазону вимірювань, якщо плавно наближатися до неї з початку і з кінця діапазону вимірювань);

- поріг чутливості (найменьше значення ФВ, що подається на вхід ЗВ, яке призводить до помітної зміни вихідного вигналу ЗВ);

- номінальне значення міри (значення величини, передписане мірі або партії мір при виготовленні);

- дійсне значення міри (значення величини, яке відтворює і зберігає міра, отримане шляхом її звірення з більш точним засобом вимірювання).

\Міра - засіб вимірювання, який призначений для відтворення та (або) зберігання фізичної величини одного чи декількох заданих розмірів, значення яких виражені в узаконених одиницях і відомі з необхідною точністю\

Формули абсолютних похибок:

= Хвим – Хдійс ;           = Хвим – Хном (для однозначних мір),

де Хвим - виміряне значення,

Хдійс - дійсне значення,

Хном - номінальне значення.

Формули відносних похибок:

= ±∆Хвим · 100%;         = ± (с + d ( ХнормХвим - 1)),  с та d вказані у %,

де Хнорм - нормуюче значення ЗВ (діапазон вимірювання).

Формула наведеної похибки:

γ = ± ∆Хнорм · 100%.

Приклад 1. Визначити абсолютну та відносну похибки вимірювання напруги акумулятора за допомогою вольтметру, якщо виміряне значення складає 14,3 В, а номінальне значення - 15 В.

Uвим = 14,3 В      Δ =  Uвим - Uном = 14,3 В - 15 В = - 0,7 В

Uном = 15 В         (абсолютна похибка має знак “+” чи “-” і розмірність ФВ)

Δ - ?                     = ± ∆Хвим · 100% = ±−0,7 В14,3 В 100% = ± 4,8951048951 %

δ  - ?                  Виміряне значення відомо з точністю до десятої долі, тому

відносну похибку треба округлити до 1 чи 2 значимих

цифр, тобто  ≈ ± 4,9 %.

Результат вимірювання: U = 14,3 В ± 0,7 В,  = 4,9 %.

Приклад 2. При повірці амперметру в діапазоні вимірювань від -10 мА до +10 мА в таких точках шкали: -10 мА, -5 мА, 0 мА, +5 мА, +10 мА отримали такі результати вимірювань за допомогою калібратора сили струму і взірцево-го амерметра: -9,94 мА, -5,06 мА, +0,01 мА, +4,98 мА, +9,99 мА відповідно. Визначити абсолютні, відносні та наведені похибки в точках шкали повіреного амперметру. Встановити клас точності повіреного амперметру.

Дійсними значеннями будуть значення шкали повіряємого амперметру, а віміряними значеннями будуть значення взірцевого амперметру. Однак слід мати на увазі, що розрахунок відносних похибок здійснюється відносно значень шкали повіряємого амперметру, так як оцінюються саме його характеристики.

Рішення

Визначимо попарно значення абсолютних і відносних похибок:

i = Iвим i – Iдійс i                              i = ± ∆iIдійсi · 100% (формула відображає,

що розраховується похибка повіряємого

приладу, а не взірцевого)

1 = -9,94 - (-10) = +0,06 мА;          1 = ±  0,06 мА10 мА 100% = ± 0,6 %;

2 = -5,06 - (-5) = -0,06 мА;             2 = ± −0,06 мА5 мА 100% = ± 1,2 %;

3 = 0,01 - 0 = 0,01 мА;                    3 = ± 0,01 мА0 100% = ∞;

4 = 4,98 - 5 = -0,02 мА;                   4 = ± −0,02 мА5 мА 100% = ± 0,4 %;

5 = 9,99 - 10 = -0,01 мА                   5 = ± −0,01 мА10 мА 100% = ± 0,1 %;

Визначимо значення наведених похибок: γ = ± ∆Iнорм · 100%

Визначимо нормоване значення повіряємого амперметру; це - діапазон ви-мірювання, який обмежений верхньою та нижньою границями приладу, тобто  Iнорм = Iмакс - Iминим = 10 мА - (-10 мА) =  10 мА + 10 мА = 20 мА. Тоді

γ1 = ± 0,06 мА20 мА 100% = ± 0,3%;    γ2 = ± 0,06 мА20 мА 100% = ± 0,3%;

γ3 = ± 0,01 мА20 мА 100% = ± 0,05%;  γ4 = ± 0,02 мА20 мА 100% = ± 0,1%;

γ5 = ± 0,01 мА20 мА 100% = ± 0,05%.

Для аналогових приладів клас точності нормують (встановлюють) по максимальній наведеній похибці, значення якої округлюють до найближчого бІльшеого значення із стандартного ряду:

(1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0) · 10р , де р = 1, 0, -1, -2…

Для цифрових приладів класи точності нормують відносною похибкою у вигляді c/d; числа c та d також нормують стандартними із вищенаведеного ряду.

Приклади округлення наведених похибок і нормування класів точнос-ті: γ = 0,016% → γкл = 0,02%,   γ = 0,31% → γкл = 0,4%, γ = 1,1% → γкл = 1,5%

В очевидь, клас точності для повіреного міліамперметру буде нормуватись по γ3 і  γ5  і становитиме  γкл (гама класа) = 0,05 %  або γкл = 5· 10-2 %.

Зазвичай, знак % при позначенні класів точності приладів не пишуть.

Приклад 3. Визначити, який прилад забезпечить меньше значення макси-мальної основної відносної похибки при вимірюванні сили струму 14 мА.

1. Міліамперметр класу точності 1,0 з нижньою границею вимірювання -20 мА і верхньою + 20 мА та 2. Міліамперметр класу точності 1,5 з верхньою границею діапазона вимірювання  15 мА.

Iвим = 14 мА

- Iнорм = -20 мА - (-20) мА = 40 мА

γкл = 1,0 %

- Iнорм = 15 мА (якщо вказана тільки верхня границя, то нижня дорівнює 0)

γкл = 1,5 %

Рішення

Визначимо межі допустимих основних абсолютних похибок для двох приладів:

Обчислимо максимальні значення відносних похибок вимірювання:

δ1= ±∆1Івим100% =±0,4мА14мА100% =±2,85742..% ≈±2,86%;

При вимірюванні сили струму 14 мА меньше значення похибки забезпе-чить міліамперметр класу 1,5.

Іноді виникає потреба визначити наведену похибку γ результату вимірю-вання при застосуванні засобу вимірювання, для якого нормована відносна похибка c/d. Для цього визначають абсолютні похибки на початку діапазона вимірювання і по всій шкалі діапазона:

- ∆"0"= d100% Xнорм - абсолютна похибка на початку діапазона вимірю-вання (умовний “0”);

- ∆Х норм   = ∆"0" + с − d100% Xнорм - абсолютна похибка у всьому діапа-зоні вимірювання;

- γ = ∆Х норм   Xнорм100% .

Задачі

- За результатами повірки амперметру з використанням потенціометра постійного струму П (рис. 1) визначити абсолютні, відносні та наведені похибки. Повіряємим точкам амперметра Iдійсi = 0; 0,2 А; 0,4 А; 0,6 А; 0,8 А; 1А вдповідають значення струму, виміряні потенціометром, які дорівнюють:

Iвим i = 0,008 А; 0,192 А; 0,397 А; 0,589 А; 0,801 А; 0,999 А. Встановити можли-вий клас точності амперметра.

Rрег

А

Uживл      I                          Rвз                      П

Рис. 1. Схема повірки амперметру з потенціометром

- Визначити абсолютну похибку результату вимірювання напруги вольт-метром з відносною похибкою 0,25/0,15, якщо отримали показання 12,55 В в діапазоні вимірювання від 0 до 20 В. Записати результат вимірювання.

- Визначити відносну, абсолютну і наведену похибки результату вимірю-вання опору резистора за допомогою омметру і записати результат, якщо отри-мали показання 55,845 Ом в діапазоні від 0 до 100 Ом, а відносна похибка при-ладу вказана 0,2/0,25.

- Визначити можливі показання двох вольтметрів: 1-й з діапазоном вимі-рювання від 0 до 250 В і класу точності 2,5, а 2-й з діапазоном вимірювання від -250 В до +250 В і класом точності 2,0/1,5 при вимірюванні напруги в мережі з номінальним значенням 220 В.