Практика №3-4.

Баев Ілля

Измерение сопротивления номинального значения 1,2 кОм выполнили с помощью одинарного моста постоянного тока класса 1,0/2,0 при температуре +12,8 °С, относительной влажности 84 % и атмосферном давлении 100,5 кПа. Результат измерения составил 1182 Ом.

Определить основную, дополнительные и абсолютную суммарную вероятную погрешность измерения сопротивления (Рдов = 0,95). Относительная погрешность моста определяется по формуле: δ = ± (1 + 2/Rх), %, где Rх – результат измерения в Ом.

Гриньов Андрій

С помощью моста переменного тока получено значение индуктивности катушки Lх = 25,3 мГн. Предел основной относительной погрешности моста не превышает: δ = ± (0,5 + 3/Lх), %, где Lх - измеренное значение, мкГн.

Определить значение наибольшей основной абсолютной погрешности индуктивности, дополнительные погрешности и абсолютную суммарную вероятную погрешность, если измерение проведено при температуре + 35 0С и влажности 38 %. Рдов = 0,90.

Дмитренко Анастасія

С помощью моста переменного тока класса 0,05/0,2 измерено значение тангенса угла потерь бумажного конденсатора, которое равно tgδх = 0,00083 при температуре +28°С и напряжении питания моста 208 В. Основная максимальная абсолютная погрешность измерения тангенса угла потерь определяется по формуле: Δtgδх = ± (0,051·tgδХ + 0,2·10-4).

Определить значение наибольшей погрешности измерения (суммарные абсолютную и относительную погрешности) tgδх, если значение дополнительной температурной погрешности не должно превышать половины значения основной на каждые 10°С, а значение дополнительной погрешности от напряжения питания не должно превышать значения основной на каждые 10%.

Дроботенко Наталія

Определить основную, дополнительные и суммарную абсолютную погрешности измерения напряжения, если измеренное значение составило 195,4 В на пределе 0…250 В, а класс точности вольтметра 1,5/2,5. Измерение проведено при влажности 85%, температуре + 31 °С, давлении 104 кПа.

Кас’янов Дмитро

Сопротивление резистора измерено с помощью моста постоянного тока класса 0,05/0,3. Измеренное значение равно 2486,5 Ом. Основная относительная погрешность измерения не превышает значений, определяемых по формуле: δ = ± (0,05 + 0,3/Rх), %, где Rх - измеренное сопротивление в Ом. Измерение проводилось при температуре +17,5 °С и напряженности постоян-ного магнитного поля 450 А/м. Определить основную, дополнительные и абсолютную вероятную погрешность измерения сопротивления Rх (q = 0,05).

Репринцев Руслан

Оценить основную, дополнительные и абсолютную суммарную погрешности результата измерения напряжения. Измерение выполнено с помощью вольтметра класса 0,25/0,05 на пределе 0…10 В, показание 9,425 В. Условия измерения: температура + 14 °С, влажность 60 %, давление 101,0 кПа, напряжение питания сети 234 В, частота в сети 50,2 Гц.

Сиромітько Владислава

Оценить результат измерения, основную, дополнительные и относительную суммарную вероятную (Рдов = 0,99) погрешности измерения напряжения с помощью вольтметра класса 0,5/1,0 с диапазоном шкалы 0…30 В, если показание прибора – 12,25 В и измерение провели при tокр.ср = + 13 °С, давлении 100,5 кПа, влажности 90 %, напряженности магнитного поля  310 А/м.

Фатєєв Владислав

С помощью моста переменного тока класса 0,5/3,0 измерена индуктивность катушки, значение которой Lх = 18,3 мГн. Основная погрешность моста опреде-ляется по формуле: δх = ± (0,5 + 3/ Lх), %, где Lх - измеренное значение, мкГн.

Определить значение наиболее вероятной относительной погрешности индуктивности при Рдов = 0,90, если измерения проводились при условиях: температура + 28 °С, влажность 75% и атмосферное давление 95 кПа.

Хільковець Марія

Определить составляющие погрешности измерения силы тока, а также суммарную абсолютную и вероятную погрешности (Рдов = 0,90). Применён амперметр класса 1,0/1,5 с пределом измерения 0,5 А. Показание прибора при температуре + 8,5 °С, атмосферном давлении 99 кПа, влажности 75 % и напряжённости магнитного поля 375 А/м составило 0,38 А.