Задачи по практике №3-4-5

«Дополнительные погрешности. Суммирование погрешностей»

Гр. 319

Задача 1. Измеряется напряжение в цепи сопротивлением 120 Ом вольтметром, питаемым от сети. Показание прибора 516,40 мВ, класс точности 0,15, предел измерения 1 В. Условия измерения: tокр.среды  =  + 18 оС, Uпит = 235 В, fпит  =  49,7 Гц, напряженность электромагнитного поля 430 А/м.

Определить значения основной и дополнительных погрешностей, а также относительное значение суммарной вероятной погрешности для уровня значимости q = 0,05 (Рдов + q = 1).

Задача 2. Измерена сила тока амперметром класса точности 1,5 с пределом измерения 0...100 мА, измеренное значение составило 12 мА. Измерение проводилось при температуре + 7 °С, влажности 86 %, атмосферном давлении 99,2 кПа.  Определить основную, дополнительные и суммарную отно-сительную погрешности. Сделать вывод о допустимости проведения измерений при данных условиях, если пределы каждой из дополнительных погрешностей не должны превышать половины значения основной на каждые 10%.

Задача 3. Напряжение источника ЭДС измерили потенциометром с макси-мальным пределом измерения 1,2 В и классом точности 3·10-3. Показание составило 0,91212 В, а основная относительная погрешность потенциометра определяется по формуле: δ = ± (300 + 4·Uном/Uх)·10-6, %, где Uх – измеренное значение, В.

Определить абсолютные значения основной и дополнительных погрешностей измеренного значения, если измерение проведено при условиях: температура + 13 °С, влажность 87 %, давление 98,4 кПа.

Гр. 319а

Задача 1. Определить значения основной, дополнительных, относительных суммарной и суммарной вероятной (Рдов = 0,90) погрешностей измерения напряжения в цепи вольтметром класса 0,5 в диапазоне 0 … 10 В, если измерение проводили в условиях: tокруж. среды = + 14,5 °С, Uпит =  215 В, fпит = 49,9 Гц, давлении 105 кПа, а результат измерения составил 5,5 В.

Задача 2. Измерение сопротивления резистора номинала 2,5 кОм выполнено с помощью одинарного моста постоянного тока класса 1,0/2,0 при температуре окружающей среды + 35,5 °С и относительной влажности 42 %. Результат измерения составил 2512 Ом. Определить абсолютное значение основной и дополнительных погрешностей измерения сопротивления резистора, а также суммарную абсолютную погрешность, если относительная погрешность моста определяется по формуле: δ = ± (1 + 2/Rх), %, где Rх – результат измерения в Ом.

Задача 3. Измеренное значение силы тока в цепи сопротивлением 850 Ом составило 0,78 А, диапазон измерения 0…1 А, класс точности - 1,5, внутреннее сопротивление амперметра RA = 5 Ом, а измерение проводилось при температуре +30°С и влажности 36 %. Определить значения основной и дополнительных погрешностей измерения тока, если прибор относится к категории эксплуатации А и  вероятностную погрешность результата измерения (Рдов = 0,90; k = 0,96).