Практическое занятие №3-4-5

«Дополнительные погрешности. Суммирование погрешностей»

310 гр.

Задача 1. Измеренное значение силы тока амперметром класса точности 2,5 с пределом измерения 0…500 мА составило 215 мА. Измерения проводились при условиях: температура окружающего воздуха +15 °С, влажность 65 %, напряженность электромагнитного поля 375 А/м. Определить значения основной и дополнительных погрешностей, а также оценку границ относительной суммарной и абсолютной суммарной вероятной погрешности при Рдов = 0,90.

Задача 2. Измеряется напряжение участка цепи вольтметром класса точности 0,5/0,25, в диапазоне 0…5 В, питаемым от сети. Отсчёт по шкале прибора 3,28 В. Условия измерения: tокр. ср. = + 27 ºС, ψокр. ср. = 40%, Uпит = 230 В, fпит = 50,3 Гц. Определить составляющие погрешностей и относительную суммарную вероятную погрешность измерения напряжения при уровне значимости q = 0,05 (Рдов + q = 1).

Гр. 311

Задача 1. Определить основную и дополнительные погрешности результата измерения силы тока на участке цепи, а также значение относительной суммарной вероятной погрешности для Рдов = 0,90 при следующих метрологических харак-теристиках амперметра: класс точности 1,0/0,5, верхний предел измерения 1 А, показание индикатора прибора 74 мА.

Условия проведения измерения: температура + 12 оС, влажность 72 %,  атмосферное давление 106,3 кПа, электромагнитное поле - естественный фон, напряжение питания – сеть с параметрами: Uпит = 236 В, fпит = 49,9 Гц.

Задача 2. С помощью миллиамперметра класса точности 1,5 с диапазоном измерения 0 – 3 А измерена сила тока, значение которого составило 1,2 А.  Изме-рение проводилось при температуре + 30 °С, влажности 50%, давлении 115 кПа вблизи токоведущей шины с напряженностью магнитного поля 280 А/м. Определить значения основной и дополнительных погрешностей измерения тока в абсолютных и относительных значениях. Причём значения дополнительных погрешностей не должны превышать значения основной погрешности.

Гр. 312

Задача 1. Измерена сила тока амперметром, который имеет такие характеристики: класс точности 1,5, пределы измерения 0 ... 100 мА, измеренное значение составило 82,5 мА. Измерение проводилось при условиях: температура воздуха + 5 °С, влажность 86 %, атмосферное давление 97,2 кПа, напряжение питания 218 В переменного тока, частотой 50,1 Гц, напряженность магнитного поля 400 А/м. Определить основную и дополнительные погрешности, а также суммарную вероятную относительную погрешность при Рдов = 0,99.

Задача 2. Измеряется напряжение участка цепи вольтметром, питаемым от сети. Показание прибора 64,85 В, класс точности 0,05/0,02, диапазон измерения 0 … 100 В.  Условия  измерения: tокр.среды  =  + 10 оС, Uпит =  225 В,  fпит  = 49,8 Гц, смещение «нуля» - минус 0,05 В. Определить значение основной и дополнительных погрешностей, а также абсолютное значение суммарной вероятной погрешности для уровня значимости q = 0,05 (Рдов + q = 1).