Задачі для домашнього опрацювання на тему:

“Опосередковані однократні вимірювання”

Гр. 318

1. Опір резистора Rx виміряно методом заміщення з почерговим вимірюванням падіння напруги на двох послідовно поєднаних резисторах  Rх  та  Rетал за допомогою  потенціометра типу ППТВ-1 (рис. 1). Отримано такі результати вимірювань: Ux = 0,85664 В, Uетал = 0,85676 В.

Еталонний резистор має номінальне значення Rетал.ном = 100 Ом і клас точности 0,01. Межа абсолютної похибки вимірювання напруги потенціомет-ром визначаєтся за формулою ΔU = ± (300·Uвим + 4·Uном)·10-6 В, де Uвим – виміряне значення напруги, Uном = 2 В – межа вимірювання потенциометра. Е - джерело живлення.

Визначити оцінку дійсного значення опору резистора Rx та оцінити найбільшу похибку результату вимірювання (абсолютну і відносну).

Е

Е

RX                  Rетал

UX                  Uетал

Рис. 1

2. Визначити потужність, яка розсіюється на резисторі, її максимальні та вірогідні абсолютні та відносні похибки, якщо омметром класу точності 3,0 з межею вимірювання 1000 Ом отримали значення Rвим = 115,8 Ом, а падіння напруги на цьому резисторі, яке виміряне за допомогою вольтметра класу точності 1,5/2,0 з межами вимірювання від - 10 В до + 10 В і внутрішнім опором 50 кОм ± 0,1 кОм, отримали Uвим = + 12,5 В. Записати результат вимірювання.

- Вимірюють напругу Uх на участку кола ав (рис. 2), який складається з послідовно поєднаних міліамперметра мА, резистора R та стабілітрону VD. Визначити оцінку дійсного значення напруги Uх, найбільшу можливу абсолютну і відносну похибки його вимірювання, та записати результат вимірювання.

Характеристики та показання приладів відомі:

а) міліамперметр мА класу точності 0,5/1,0, з верхнею межею вимірю-вання 15 мА, Iвим = 9,8 мА, внутрішнім опором можна знехтувати;

б) резистор R класу точності 0,01 з номінальним значенням R = 10 Ом;

в) стабілітрон VD з напругою стабілізації Uст = (15,0  0,5) В.

R               VD

а            мА                                                 в

Uх

Рис. 2.