Задачі для домашнього опрацювання на тему:

“Опосередковані однократні вимірювання”

Гр. 319

1. Вимірювання опору Rx виконано методом звірення з еталонним опо-ром Rетал за допомогою потенціометра постійного струму (рис. 1). Еталонний резистор має номінальне значення RЭ ном = 100 Ом класу точності 0,01.

Виміряні значення:  Uетал = 1,03656 В та Ux = 1,53756 В. Межі  абсолют-ної помилки вимірювання напруги потенціометром визначаються за форму-лою ΔUх = ± (4·Uвим + 10) ·10-6 В. Е - джерело живлення.

Визначити оцінку дійсного значення опору резистора Rx і межі його абсолютної та відносної похибки. Записати результат вимірювання.

Е

Е

RX                 Rетал

UX                 Uетал

Рис. 1

2.Для вимірювання опору резистора Rx задіяні резистори з номінальними значеннями: R0 = 200 Ом; R1 = 100 Ом; R2 = 600 Ом; R3 = 500 Ом. Класи точності резисторів (відповідно): 0,3%; 0,1%; 0,5%; 0,5%.

Визначити оцінку дійсного  значення Rx, його максимальні абсолютну і відносну похибки, якщо рівняння зв’язку

- При вимірюванні опору резистора з номінальним значенням 8 Ом методом амперметра – вольтметра за допомогою амперметра було виміряно силу струму, дорівняну 10,5 мА, і напругу, дорівняну 89,5 В.

Визначити оцінку дійсного значення опору резистора, його вірогідні значення абсолютної та відносної похибок. Характеристики вимірювальних приладів: амперметр класу точності 0,5  з  межами  діапазону вимірювання від -15 мА до +15 мА; вольтметр класу 1,0/2,0 з нормованим значенням 100 В. Внутрішні опори приладів не враховувати.