КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Гр. 319

КОЗЕКА М.

С помощью моста переменного тока класса 0,5/3,0 измерена индуктивность катушки, значение которой Lх = 18,3 мГн. Основная погрешность моста опреде-ляется по формуле: δх = ± (0,5 + 3/ Lх), %, где Lх - измеренное значение, мкГн.

Определить значение наиболее вероятной относительной погрешности индуктивности при Рдов = 0,90, если измерения проводились при условиях: температура + 28 °С, влажность 75% и атмосферное давление 95 кПа.

КОКОРОВЕЦЬ А.

Определить составляющие погрешности измерения силы тока, а также суммарную абсолютную и вероятную погрешности (Рдов = 0,90). Применён амперметр класса 1,0/1,5 с пределом измерения 0,5 А. Показание прибора при температуре + 12,8 °С, атмосферном давлении 99 кПа, влажности 75 % и напряжённости магнитного поля 375 А/м составило 0,38 А.

ТІТОВ Є.

Измерение сопротивления номинального значения 5,1 кОм выполнили с по-мощью одинарного моста постоянного тока класса 1,0 при температуре +26 °С, относительной влажности 82 % и атмосферном давлении 105 кПа. Результат измерения составил 5086 Ом. Определить основную, дополнительные и суммарную вероятную погрешность измерения сопротивления (Рдов = 0,90). Относительная погрешность моста определяется формулой: δ = ± (1 + 2/Rх), %, где Rх – результат измерения в Ом.

ТОДОРОВ М.

Определить значения основной, дополнительных и суммарной абсолютной погрешностей результата измерения напряжения в цепи вольтметром класса 0,25/1,0 в диапазоне 0…10 В, если результат измерения 6,544 В при t = + 30 °С и напряженности внешнего магнитного поля Н = 320 А/м.

Гр. 319а

ВОРОН О.

Оценить составляющие погрешности измерения силы тока в цепи амперметром класса 0,5 с пределом измерения 0,25 А, если результат составил 0,12 А, а  измерение проведено при температуре tизм = + 12 °С, давлении Р = 98,12 кПа и влажности ψ = 40 %.

КРІВЯКІНА С.

Определить значения основной, дополнительных, суммарной и суммарной вероятной (q = 0,05) погрешностей измерения напряжения вольтметром класса 0,5 в диапазоне 0…10 В, если измерение проводили при t = + 15,5 °С, Uпит =  225 В, fпит = 49,3 Гц, давлении 106 кПа, а результат измерения составил  7,88 В.

НОСЕНКО І.

Визначити значення основної, додаткових, сумарних абсолютну і відносну похибок, а також можливу поправку значення виміряної ваттметром потужності. Задіяний ваттметр з характеристиками: клас точності 2,5, діапазон вимірювання від 0 до 500 Вт, показання 370 Вт. Умови вимірювання: зміщення нуля +2 Вт, температура +14 ºС, вологість 80%, тиск 97,5 кПа; параметри живлення приладу: напруга і частота мережі 228 В і 50 Гц відповідно. Похибки оцінити для рівня значущості q = 0,10.

ПОВОЛЯКО О.

Определить основную, дополнительные и суммарную вероятную относительную погрешности измерения напряжения, если измеренное значение составило 15,7 В в диапазоне измерения -30...0…+30 В, а класс точности вольтметра 2,5/1,5. Измерение проведено при влажности 80%, температуре + 26 °С, давлении 105,3 кПа. Доверительная вероятность 90%.

СУХОНІС Д.

Вольтметром класу точності 0,5/1,0 в діапазоні вимірювання від 0 до 5 В виміряна напруга в електричному колі, Uвим = 2,48 В. Вимірювання проведено при умовах: температура +10 ºС, вологість 85%, тиск 96,5 кПа; параметри живлення приладу: напруга і частота мережі 232 В і 49,8 Гц відповідно, похибка зміщення “нуля” 0,03В.

Оцінити основну, додаткові і сумарну та сумарну вірогідну абсолютні похибки з довірчою вірогідністю 90%, а також можливу поправку.