Контрольна робота

Гр.310

КОСТЕНКО В.

Амперметром виміряли силу струму на ділянці електричного ланцюга. Амперметр має шкалу, проградуйовану в поділках, з максимальним значен-ням 100 поділок. Відлік склав 56 поділок Амперметр має такі метрологічні характеристики: клас точності 2,0, діапазон вимірювання від 0 до 50 мА.

Вимірювання здійснили при наступних умовах середовища: темпера-тура повітря +12°С, вологість 90%, атмосферний тиск 97,8 кПа, напруга і частота змінного струму живлення в мережі 215 В і 50,1 Гц відповідно, напруженість постійного магнітного поля 420 А/м.

Визначити основну і додаткові похибки, а також сумарну вірогідну абсолютну і відносну похибки з вірогідністю Рдов = 0,95.

ПЕРЦЕВ К.

Вольтметром, який живиться від акумулятора, виміряне значення напруги на ділянці електричного ланцюга. Вольтметр має шкалу, яка градуйована в поділках, з граничними значеннями 0 і 50, а також  2 діапазони вимірювання: перший з межами від 0 до 25 В і другий - від 0 до 100 В. Клас точності першого піддіапазону 1,0, а другого - 1,5. Показання отримали в 34 поділки.

Умови вимірювання: температура + 14,4 о С, вологість 80%, тиск 99 кПа, напруга живлення 14,8 В при номінальному значенні 15 В, зміщення «нуля» було на  - (мінус) 1 поділку.

Визначити ціну поділки шкали і показання приладу в одиницях напруги в обох піддіапазонах, а також абсолютні та відносні значення основних та додаткових похибок вимірювання.

ЧЕРВАТЮК В.

За допомогою мосту змінного струму отримали виміряне значення міри індуктивності - котушки індуктивності, яке склало 25,4 мГн, при вказаному її номінальному значенні 25 мГн. Межі відносної похибки моста не переви-щують: δ = ± (0,5 + 3/Lх), %, де Lх - виміряне  значення в мкГн.

Визначити абсолютні значення основної і додаткових похибок результату вимірювання, а також поправку міри, якщо вимірювання проводили при температурі + 28 0С і вологості 68 %.

Гр. 311

ГАСПАРЯН М.

Опір резистора з номінальним значенням 51 кОм виміряно за допомогою моста постійного струму і дорівнює 50786 Ом. Основна відносна  похибка вимірювання за допомогою цього моста не перевищує значень за формулою: δ = ± (0,05 + 0,3/Rх), %, де Rх - виміряний опір в Ом.

Вимірювання отримали в умовах: температура +12,8 °С, вологість 74 %, тиск 104 кПа, напруженість постійного магнітного поля 380 А/м.

Визначити основну, додаткові і сумарну абсолютну вірогідну похибку вимірювання опору з рівнем значущості q = 0,05, а також визначити поправку міри.

Гр. 312

МАРКОВСЬКИЙ А.

Оцінити результат вимірювання, основну та додаткові похибки в абсолютних значеннях при вимірюванні напруги в мережі. Було застосовано  вольтметр класу точності 0,5/1,0 з діапазоном вимірювання від -500 В до +500 В. Показання приладу  -215,5 В при умовах: tоточ.сер = + 10 °С, тиск  100,5 кПа, вологість 91 %, напруженість магнітного поля  310 А/м.

ТУРЧИК В.

Опір резистора виміряний за допомогою омметра класу точності 0,25/0,25 і діапазоном вимірювання від  0 до 500 Ом. Відлік склав 275,90 Ом. Вимірювання було проведено при температурі +28 °С, тиску 105 кПа, вологості 47%, напруженості постійного магнітного поля 480 А/м, напрузі і частоті живлення приладу, відповідно, 229 В, 50 Гц.

Визначити основну, додаткові і абсолютну сумарну і сумарну вірогідну похибки вимірювання опору з q = 0,05.

ВСІ  ІНШІ  СТУДЕНТИ

Оцінити основну та додаткові похибки результату вимірювання сили струму амперметром з характеристиками: клас точності 2,0/1,0, діапазон вимірювання від -15 мА до +15 мА, виміряне значення 7,4 мА.

Вимірювання проведено при наступних умовах: температура + 4 °С, вологість 88 %, тиск 96,5 кПа, напруга і частота живлення в мережі 235 В і  50,2 Гц відповідно, напруженість магнітного поля 300 А/м.