Модуль №1 по дисциплине «Основы метрологии»

Студентки Амидовой М., гр. 311   Дата написания: ___________________

Вариант(ы) правильных ответов обвести в ○ или поставить V

1. Вид измерения, при котором потребляемую мощность измерительным прибором от сети определяют с помощью подключаемого к нему вольтметра и омметра, относится к:

а. прямым	          б. косвенным	       в. совокупным 	         г. совместным

2. Объясните, что означает понятие «погрешность измерения»:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Измерение расстояния в комнате от стены до стены с помощью рулетки можно назвать:

а. статическим измерением			б. динамическим измерением

4. Какие приставки применяют для выражения кратных значений физических величин:

а. деци	б. кило	в. мега		г. микро	д. гига

5. Время установления показаний средств измерений относится к:

а. статическим характеристикам		б. динамическим характеристикам

6. Что из нижеперечисленного можно назвать физической величиной?

а. частота				        б. скорость                              в. вес

г. гравитационная постоянная               д. масса		                       е. энергия

ё. коэффициент отражения   	        ж. количество оборотов двигателя

7. Измерение массы тела с применением закона Архимеда, относится к:

а. прямым	      б. косвенным	       в. совокупным 	         г. совместным

8. При проведении метрологического измерения что хранит и воспроизводит единицу измеряемой величины:

а. рабочий эталон 				б. шкала рабочего средства измерения

в. первичный эталон

9. Какие физические величины относятся к основным в системе СИ?

а. напряжение		б. сила тока			в. сопротивление

г. маса				д. сила света			е. количество вещества

10. Что из нижеперечисленного не может являться объектом измерения?

а. траектория движения самолёта		б. манекен		в. жирность молока

г. техническое описание на средство измерения			д. карандаш

Задачи для Амидовой М.

Задача 1. Определить класс точности вольтметра, если при поверке оказалось, что действительное значение напряжения для предельного значения диапазона измерения 9,999 В составило 9,986 В, а для отметки шкалы  5,800 В составило 5,808 В.

Задача 2. Измерено напряжение в цепи вольтметром группы эксплуатации А класса 1,5 в диапазоне 1 … 10 В при следующих условиях среды: температура + 19 °С, напряжение питания (220 ± 22) В, частота (50 ± 0,5) Гц, начальное смещение нуля + 0,4 В. Результат отсчета 15,6 В. Определить основную и дополнительные погрешности результата измерения, а также вероятную суммарную погрешность для уровня значимости 0,5.

Задача 3. Определить измеренное значение силы тока I3 (рис.) и оценить максимальные значения абсолютной и относительной погрешностей результата измерения, если известны показания и метрологические характеристики амперметров: Iизм1 = 38 мА, Iизм2 = 12,6 мА, Iнорм А1 = 100 мА, Iнорм А2 = -50…+50 мА, γкл А1 =  = 0,5/1,5; γкл А2 = 0,25.

R1

A1                                   A2

I1                                     I2

U                              I3       R2                  R3

Рис. Схема измерения силы тока в цепи

Модуль №1 по дисциплине «Основы метрологии»

Студентки Гаспарян М., гр. 311  Дата написания: ___________________

Вариант(ы) правильных ответов обвести в ○ или поставить V

1. Измерения каких видов применяются при определении сопротивления резистора методом вольтметра-амперметра:

а. прямые		б. косвенные		в. совокупные	г. совместные

2. Выберите вариант ответа, наилучшим образом характеризующий понятие «единообразие средств измерений (СИ)»:

а. единые принципы, применяемые разработчиками при градуировке шкал СИ

б. применение узаконенных единиц измерений

в. нормирование метрологических характеристик СИ

г. применение единых стандартов, регламентов, норм и правил при разработке, изготовлении и эксплуатации СИ

3. Измерение мощности, потребляемой компьютером в момент включения, можно назвать:

а. статическим измерением			б. динамическим измерением

4. Приведите 3 примера метрологических характеристик СИ:

а.

б.

в.

5. Чувствительность СИ к внешним влияющим факторам нормируют как:

а.  коэффициент влияния				б. функцию влияния

в. суммарную погрешность				г. суммарную вероятную погрешность

6. Поясните, какой параметр СИ называют неинформативным? Приведите пример.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7.  Шкала твёрдости минералов – это шкала

а. абсолютная   	          	б. наименований

в. разностей  	   		г. порядковая			д. отношений

8. Многократные измерения проводят с целью:

а. получения более точного результата измерения

б. получения более достоверного результата измерения

в. получения более вероятного результата измерения

9. Процесс однократного измерения величины (параметра) завершается:

а. отсчётом показаний по шкале (индикатору) прибора

б. определением оценки действительного значения

в. определением точности результата измерения						г. определением погрешности результата измерения

10. Что характеризует инструментальная погрешность?

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Модуль №1 по дисциплине «Основы метрологии»

Студента Жадана С., гр. 311    Дата написания: ___________________

Вариант(ы) правильных ответов обвести в ○ или поставить V

1. Какой(-ие) вариант(-ы) ответа(-ов) наилучшим образом отражае(-ю)т суть понятия «единообразие средств измерений (СИ)»:

а. единые принципы, применяемые разработчиками при градуировке шкал СИ

б. применение узаконенных единиц измерений

в. нормирование метрологических характеристик СИ

г. применение единых стандартов, норм и правил при разработке, изготовлении и эксплуатации СИ

2. Измерение напряжения в сети можно назвать:

а. статическим измерением			б. динамическим измерением

4. Приведите 3 характеристики технического средства, которые подлежат нормированию:

а.

б.

в.

5. В чем состоит сущность измерения?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Какие из нижеперечисленных физических величин не являются основными?

а. напряжение	б. сила тока		в. омическое сопротивление

г.  количество вещества			д. концентрация вещества

е. вес			ё. масса		ж. термодинамическая температура

7. Какой тип измерительных шкал является наименее информативным и объективным?

а. порядка		б. наименований		в. отношений	 	г. интервалов

8. Многократные измерения проводят с целью:

а. получения более точного результата измерения

б. получения более достоверного результата измерения

в. получения более вероятного результата измерения

9. Выберите вариант(-ы) записи значения физической величины:

а. 8		б. 35 кг	в. 15,6 мА		г. 106,25	д. 3·103

10. Вид измерения, при котором давление воздуха окружающей среды измеряют барометром-анероидом относится к:

а. прямым	      б. косвенным	       в. совокупным 	         г. совместным

Задачи для Жадана С.

Задача 1. Определить значения абсолютной, относительной и приведенной погрешностей измерений силы тока амперметром класса 2,5/1,5 с пределами измерения - 150 А … + 150 А, если измеренное значение составило 34,6 А.

Задача 2. Для измерения взаимной индуктивности двух катушек индуктив-ности применяют мост переменного тока и принцип согласного и встречного включения катушек. При согласном включении:  Lсогл  = L1 + L2 +  2·М1,2, а при встречном включении: Lвстр = L1+ L2 - 2·М1,2. Определить значение взаимной индуктивности М1,2, если Lсогл = 120 мГн, Lвстр = 45,5 мГн, а относительную погрешность измерения с помощью моста оценивают по формуле:

δ = ± (0,5 + 10/Lx) %, где Lx - измеренное значение в мкГн.

Задача 3. Определить значения основной и дополнительных погрешностей, а также границы суммарной вероятной абсолютной погрешности при уровне значимости q = 0,05 при измерении мощности ваттметром класса 2,5 с пределом 750 Вт, если измеренное значение Ризм = 530 Вт, а измерение проведено в условиях:

tокр. среды = + 28,5 ºС, влажность воздуха ψ = 85%, атмосферное давление 96,4 кПа. Сделать вывод о допустимости результата измерения при данных условиях.

Модуль №1 по дисциплине «Основы метрологии»

Студента Зуба Д., гр. 311    Дата написания: ___________________

Вариант(ы) правильных ответов обвести в ○ или поставить V

1. Проблемами, решаемыми в метрологии, являются:

а. проведение измерений с максимальной точностью

б. единообразие измерений, средств измерений и требований к ним

в. учет всех возможных составляющих погрешностей

г. проведение измерений с требуемой точностью

2. Какие из перечисленных физических величин являются основными:

а. время	б. длина	в. сила тока 		г. напряжение

д. сопротивление                 е. сила света		ж. термодинамическая температура

3. Перечислите (присвойте номера) средства измерений в порядке усложнения их свойств:

№___ измерительные приборы

№___ измерительные установки

№___ измерительные комплексы

№___ измерительные преобразователи, датчики

№___ измерительные системы

4. Техническими характеристиками средств измерений называют характеристики, которые:

а. применяют при изготовлении и эксплуатации средств измерений

б. влияют на результат измерений и его погрешность

в. влияют на работоспособность средства измерения

5. Назначением какого средства измерения является хранение и воспроизведение единицы физической величины:

а. измерительного преобразователя, датчика

б. эталона, меры

в. измерительного комплекса

6. Достоверность измерений характеризуется близостью к нулю погрешности:

а. систематического характера;		б. случайного характера;

в. обеих составляющих.

7. Что называют дополнительной погрешностью и почему она возникает при измерении?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Принцип измерения – это:

а. физическое явление		б. физический эффект

в. функция преобразования		г. метод измерения

9. Точность измерений характеризуют как величину, обратную погрешности:

а. абсолютной		б. относительной		в. приведенной

10. Запишите формулы относительной погрешности: _________________________________

Задачи для Зуба Д.

Задача 1. Задача 1. При поверке аналогового вольтметра методом сравнения в точках диапазона 0; 5; 10; 15; 20; 25; 30 В были получены значения 0,02; 4,97; 9,98; 15,03; 20,01; 24,96; 30,05 В. Определить класс точности вольтметра по результатам поверки.

Задача 2. Определить основную и дополнительные погрешности результата измерения силы тока на участке цепи, а также значение суммарной вероятной погрешности для Рдов = 0,95 при следующих характеристиках амперметра: класс точности 0,1/0,05, пределы измерения – 10…+ 10 А, показание индикатора  + 2,4 А. Условия проведения измерения: температура + 12оС, влажность 75 %,  атмосферное давление 106,3 кПа, электромагнитное поле - естественный фон, напряжение питания – сеть с параметрами: Uпит = 236 В, fпит = 49,7 Гц. Прибор относится к группе эксплуатации Б лабораторных приборов.

Задача 3. Определить измеренное значение силы тока I1 (рис.) и оценить преде-лы возможной абсолютной и относительной погрешностей измерения, если показа-ния и метрологические характеристики амперметров известны: Iизм А2 = 31,6 мА, ImахА2 = 50 мА, γкл А2 = 1,5; Iизм А3 = 28,8 мА, Imах А3 = 50 мА, γкл А3 = 1,0.

R1

I1      A2                          A3

U                                                               I3

I2         R2                          R3

Рис.  Схема измерения силы тока в цепи

Модуль №1 по дисциплине «Основы метрологии»

Студента Новикова А., гр. 311    Дата написания: ___________________

Вариант(ы) правильных ответов обвести в ○ или поставить V

1. Физическая величина – характеристика одного из свойств физического объекта:

а. общая в качественном и количественном отношении для многих объектов;

б. общая в качественном отношении для многих объектов, но индивидуальная в количественном отношении;

в. индивидуальная в качественном отношении для многих объектов, но общая в количественном;

г. индивидуальная для каждого физического объекта.

2. Укажите, какие из нижеперечисленных физических величин, являются основными:

а. термодинамическая температура		б. давление		в. масса

г. сила света			д. напряжение	е. сила тока		ё. время

3. К какому виду измерения относится определение взаимной индуктивности двух катушек индуктивности:

а. прямой		б. косвенный		в. совокупный	г. совместный

4. Что ограничивает достоверность измерений?

а. низкая доверительная вероятность

б. большая погрешость результатов измерений

в. низкая точность измерений

г. систематическая составляющая погрешности

д. случайная составляющая погрешности

5. Расположите (пронумеруйте) средства измерений в порядке их усложнения:

___ - измерительные установки

___ - измерительные приборы

___ - измерительные преобразователи

___ - измерительно-информационные системы

6. Приведите перечень влияющих факторов на результаты лабораторных измерений:

7. Дополнительные погрешности нормируют:

а. каждую составляющую в отдельности в виде коэффициента влияния

б. каждую составляющую в отдельности в виде функции влияния

в. в виде суммарной погрешности по факторам однородных физических величин

г. в виде суммарной погрешности по всем внешним влияющим факторам

8. Ценой деления шкалы называют:

а. величину, кратную чувствительности измерительного прибора (преобразователя)

б. разность значений величины, соответствующих двум соседним отметкам шкалы средства измерения

в. наибольшее значение входного и (или) выходного сигнала

9. Укажите, какие, на ваш взгляд, из нижеперечисленных единиц физических величин являются внесистемными:

а. метр	б. литр	в. парсек	г. килограмм		д. карат	е. бар

10. Запишите формулы абсолютной погрешности измерений:

Задачи для Новикова А.

Задача 1. Подобрать прибор для измерения силы тока таким образом, чтобы возможная погрешность измерения была минимальной при измерении силы тока порядка 7 А. В распоряжении имеется 3 амперметра: 1) класса 2/1,5 с пределами – 150 … + 150 дел. и диапазонами –10 А … +10 А и – 15 А … + 15 А; 2) класса 2,0 с пределами 0 … 15 А; 3) класса 1,5/1,5 с пределами – 10 … + 10 А. Ещё для амперметра 1) определить цену деления шкалы и выбрать диапазон; выбор обосновать.

Задача 2. С помощью миллиамперметра измеряли силу тока в электрической цепи. Измеренное значение составило 12,6 мА, диапазон измерения 0…30 мА, класс точности - 2. Сопротивление нагрузки цепи 500 Ом, напряжение источника ЭДС 30 Ом (внутренним сопротивлением пренебречь), а максимальное напряжение миллиамперметра 3 B. Измерение проводилось при температуре + 30 °С вблизи токоведущей шины с напряженностью магнитного поля порядка 380 А/м. Определить значения основной, методической и дополнительных погрешностей измерения силы тока.

Задача 3. Измерено сопротивление резистора Rx: , где:

R1изм = (100  5) Ом,  R2изм = (220  6) Ом, R3изм = (110  4) Ом. Определить сопротивление резистора Rх и возможные наибольшие абсолютную и относительную погрешности измерения сопротивления Rx.