ТЕМА 1. МАШИНА КАК ОБЪЕКТ ПРОИЗВОДСТВА.

После изучения данной темы Вы должны знать, что такое:

- Машина.

- Деталь.

- Рабочий чертеж.

- Геометрическая форма детали.

- Номинальный размер детали.

- Отклонения размеров (допуск).

- Отклонения формы (допуск)

- Шероховатость поверхности.

- Технологическая среда.

- Средства технологического оснащения.

- Социально-производственная сфера.

Урок 1.  Из истории создания машин.

- Найдите синонимы. Значение незнакомых слов посмотрите в словаре.

| появляться | в главном |
| --- | --- |
| получить название | соединение, набор чего-либо |
| преобразовывать | общество людей |
| прийти к созданию | сейчас |
| примитивный | назвать |
| исходный | полностью |
| сочетание | первоначальный |
| человечество | возникать |
| целиком | очень простой |
| в основном | создать, сделать |
| в настоящее время | изменять |

3. Прочитайте существительные, данные слева. Справа найдите глаголы, от которых они образованы. Значения незнакомых слов посмотрите в словаре.

| Соединение, изготовление, выполнение, преобразование, использование, познание, ускорение, облегчение, название, сочетание, замена, доставка, обработка. | Изготовить станки, познать законы природы, ускорить движение, преобразовать информацию, использовать по назначению, соединить детали, выполнить план, заменить детали, облегчить работу, доставить топливо, сочетать работу и отдых, обрабатывать данные, называть явление и предмет. |
| --- | --- |

4. Слушайте и повторяйте слова и словосочетания. Запишите незнакомые слова и посмотрите их значение в словаре.

- Принцип, принцип применения, принцип применения сил, принцип применения физических сил.

- Энергия, энергия топлива, энергия жидкого топлива, энергия жидкого и газообразного топлива.

- Энергия, энергия воды, энергия воды и ветра.

- Сочетание, сочетание механизмов, сочетание нескольких механизмов.

- Форма, формы, формы энергии, формы энергии, формы энергии и информации, другие формы энергии и информации.

5. Составьте глагольные и именные словосочетания, используя слова, данные справа.

| использовать что? использование чего? | электрическая энергия, примитивные орудия труда, различные механизмы |
| --- | --- |
| соединять - соединить что? во что? соединение чего? во что? | несколько частей - целая машины |
| познавать - познать что? познание чего? | мир, законы природы, окружающий мир |
| сочетать что? сочетание чего? | работа и отдых; разные механизмы |
| выполнять - выполнить что? выполнение чего? | служебное назначение |
| усиливать - усилить что? усиление чего? | физическая сила, конструкция |
| изготавливать - изготовить что? из чего? изготовление чего? из чего? | деталь - конструкционные материалы |
| преобразовывать - преобразовать что во что? преобразование чего во что? | исходные материалы, исходная энергия, исходная информация - конечный продукт или другая форма энергии и информации |

6. Прочитайте слова. Найдите среди них однокоренные. Значения незнакомых слов посмотрите в словаре.

Усиление, познание, соединение, сочетать, изделие, изготовление, сила, целиком, познавать, делать, сильный, знание, сочетание, готовить, изготовленный, единый, целый.

74 Образуйте прилагательные с суффиксом -н-. Составьте с ними возможные словосочетания. С некоторыми из словосочетаний придумайте предложения.

Образец:		атом - атомный вес,

атомная энергия,

атомное строение,

атомные электростанции.

Примитив, исход, труд, основа, транспорт, товар, коллектив, сила, начало, материал, предел, контроль, деталь, конец, наука.

8. Прочитайте однокоренные слова. Поставьте к ним вопросы и определите части речи, к которым они относятся. Значения незнакомых слов посмотрите в словаре.

- Часть, частый, часто, частично.

- Полный, полнота, полностью.

- Целый, целиком.

- Природа, природный.

- Основа, основной, в основном

9. Прочитайте предложения. Обратите внимание на выделенные словосочетания. Объясните, как вы поняли их значение.

1. В основе работы примитивных орудий труда лежал принцип усиления физических сил человека.

2. Человек пришел к созданию сложных машин и механизмов, которые частично или полностью заменяют его труд.

10. Прочитайте полилог. Объясните, как Вы поняли, что такое машина.

На занятии по специальности.

- Мы знаем, что машиной называется механизм или сочетание нескольких механизмов, которые преобразуют исходные материалы, исходную энергию или исходную информацию в конечный продукт - в изделия или другие формы энергии и информации. Приведите примеры таких преобразований.

- Примером преобразования исходных материалов в другой продукт может быть выплавка металла, когда из исходного материала - руды - получают другой продукт - чугун.

- Правильно. Еще пример.

- Примером преобразования исходной энергии в другой вид энергии служит генератор гидроэлектростанции, который преобразует энергию воды в электроэнергию.

- Хорошо, еще примеры.

- Пример преобразования информации - это телевизор, компьютер, телефон.

- Очень хорошо. Теперь я вижу, что вы поняли, что машина - это не только автомобиль, но и часы, компьютер, станок и многое-многое другое.

114 Прочитайте активные причастия настоящего времени. Запишите глаголы, от которых они образованы. Составьте с этими глаголами словосочетания.

Облегчающий, заменяющий, ускоряющий, преобразующий, соединяющий, сочетающий, состоящий, изготавливающий, выполняющий, лежащий, идущий, появляющийся, называющийся, пользующийся.

12. Прочитайте предложения с причастными оборотами. Замените их конструкцией со словом который. Обратите внимание, что может быть несколько определений одного понятия в зависимости от того, какой признак лежит в основе данного определения.

1. Через много лет люди научились создавать механизмы и машины, частично или полностью заменяющие их труд.

- Все устройства, облегчающие, ускоряющие или полностью заменяющие труд человека, называются машинами.

- Машиной называется любое устройство, механизм или сочетание нескольких механизмов, преобразующие исходные материалы, исходную энергию или исходную информацию в конечный продукт - изделия или другие формы энергии и информации.

- Машина может быть определена как устройство, выполняющее целесообразные механические движения, служащие для преобразования полуфабрикатов в изделия или действия, необходимые человеку.

- Машина - это механическое устройство, содержащее движущиеся части и использующееся для выполнения какой-либо работы, результат которой должен быть полезен человеку.

13*. Вы прочитали несколько определений понятия “машина”. Скажите, являются ли машинами: 1) чайник, 2) автомобиль, 3) телевизор, 4), шариковая ручка, 5) сейф, 6) мотор, 7) генератор. Аргументируйте Ваш ответ.

14. Прочитайте пары предложений. Во вторых предложениях найдите слова, связывающие их с первыми.

1. Деталь - это элемент конструкции или изделие, которое изготовлено без применения сборочных операций. Деталь является первичным сборочным элементом каждой машины.

2. Изделием в машиностроении называют любой предмет или набор предметов, которые необходимо изготовить. Изделием может быть любая машина или ее элементы в сборе, отдельные детали в зависимости от того, что является конечным продуктом данного производства.

3.Машины состоят из отдельных частей, которые называют сборочными единицами, или узлами. Узел, или сборочная единица, - часть механизма, технического устройства, представляющая собой соединение взаимодействующих деталей. Сборочная единица - это сборный элемент конструкции или изделия в целом, который изготавливают путем соединения нескольких частей

4. Технологической машиной называется машина, в которой преобразование материала состоит в изменении его формы, размеров и свойств. Примером технологической машины служат станки, литейные машины, приборы и т.д. Станок- это машина для обработки заготовок с целью получения заданных поверхностей. Например: Токарный станок. Фрезерный станок. Шлифовальный станок.

15*. Посмотрите на рисунки, на них изображены машины, станки, механизмы. Запишите в таблицу названия машин, станков, механизмов и переведите их на родной язык.

| Машины | Станки | Механизмы |
| --- | --- | --- |

16. Прочитайте текст. Обратите внимание на то, как соотносятся понятия машина, механизм, деталь. Чем они отличаются?

Из истории создания машин

| Механизмы и машины создавались постепенно, в течение долгого времени. К их созданию и изготовлению человечество шло не одну тысячу лет. От примитивных орудий труда, в основе работы которых лежал принцип усиления физических сил (рычаг или колесо), человек пришел к созданию сложных технических устройств, частично или полностью заменяющих его труд. По мере познания законов природы люди научились использовать сначала энергию воды и ветра, а в настоящее время используют в основном энергию жидкого и газообразного топлива, электрическую энергию и даже атомную. Все изделия, облегчающие, ускоряющие или полностью заменяющие труд человека, назвали машинами. Но для их изготовления нужны другие машины, которые получили название станков. Эти машины служат для обработки металла, дерева и других материалов, а также для производства различных изделий. Таким образом, машиной можно назвать любое устройство, механизм или сочетание нескольких механизмов, которые преобразуют исходные материалы, исходную энергию или исходную информацию в конечный продукт - изделия или другие формы энергии и информации. Машины, особенно сложные, изготавливают из отдельных узлов, или сборочных единиц, которые в свою очередь состоят из более мелких частей - деталей. Таким образом, деталь является первичным сборочным элементом каждой машины. | Для заметок |
| --- | --- |

174. Восстановите информацию, содержащуюся в тексте.

- Люди создавали сложные машины в течение ... .

- Сначала человечество научилось использовать энергию ..., а потом ... .

- Все устройства, ..., назвали машинами.

- Станки - это тоже ... . Они служат для ... .

- Сложные машины собирают из ... .

6. Деталь является ... .

18*. Прочитайте предложения. Найдите те, которые соответствуют информации текста.

1. Люди быстро научились конструировать сложные механизмы и машины.

- В основу работы примитивных орудий труда лег принцип усиления физических сил человека.

- Станок - это технологическая машина, которая служит для обработки различных материалов.

- Машины собирают из отдельных деталей, которые называют сборочными единицами.

- Узлы состоят из частей, но более мелких, которые назвали деталями.

- Отдельные детали соединяют между собой в узлы, а узлы затем соединяются в целую машину.

194 Ответьте на вопросы.

- Какой принцип лежал в основе работы примитивных орудий труда?

- Какие виды энергии использует человек?

- Можно ли станок назвать машиной? Почему?

- Что такое машина?

- Из чего собирают машины?

- Что такое сборочная единица?

- Чем является деталь?

20*. Прочитайте назывной план. Подумайте и скажите, соответствует ли он логике изложения текста. Если не соответствует, то сначала расположите пункты плана в правильной последовательности, а затем коротко передайте содержание текста.

Из истории создания машин

План

- Деталь и машина.

- Появление механизмов и машин.

- Машина как объект производства

- Использование разных видов энергии.

Урок 2. Изображение деталей на чертеже.

(Точность деталей. Отклонение размеров).

21. Обратите внимание на значение следующих слов в тексте:

одинаковый =  такой же по форме

пока = еще, сейчас

мера = степень

дюйм = 2,54 см

однако = но

22. Прочитайте существительные, данные слева. Справа найдите эквивалентные глагольные словосочетания.

| Состояние, расположение, указание, превышение, определение, показание, отличие, изготовление, выполнение, отклонение, достижение, характеристика. | Располагать относительно друг друга, указывать на чертеже, показывать направление движения, отличаться размерами, изготавливать сложную деталь, выполнять чертеж, характеризовать работу машины, состоять из деталей, достигать заданной величины, превышать предельный размер, определять качество изделия. |
| --- | --- |

23. Найдите антонимы. Значение незнакомых слов посмотрите в словаре.

| наружный | уменьшение |
| --- | --- |
| верхний | впадина |
| увеличение | внутренний |
| наибольший | нижний |
| выступ | наименьший |

24. Слушайте и повторяйте слова и словосочетания. Запишите незнакомые слова и посмотрите их значение в словаре.

- Поверхность, поверхности, наружные поверхности, внутренние и наружные поверхности, простые внутренние и наружные поверхности.

- Форма, геометрическая форма, геометрическая форма детали.

- Расстояние, расстояние между элементами, расстояние между различными элементами, расстояние между различными элементами деталей, расстояние между различными элементами деталей и единицами, расстояние между различными элементами деталей и сборочными единицами.

- Значение, значения, значения допусков, значения допусков и отклонений, значения допусков и отклонений от значений, значения допусков и отклонений от теоретических значений, значения допусков и отклонений от теоретических значений показателя, значения допусков и отклонений от теоретических значений показателя точности.

- Отклонение, отклонение расположения, отклонение расположения поверхностей, отклонение расположения поверхностей и осей, расположение поверхностей и осей детали.

- Отклонение, отклонение формы, отклонение формы поверхности, отклонение формы реальной поверхности.

25. Составьте глагольные и именные словосочетания, используя слова, данные справа.

| указывать - указать что? указание чего? | размеры детали, масштаб, материал |
| --- | --- |
| указывать -указать как? где? | знак “+” - чертеж |
| получать - получить что? получение чего? | абсолютно точные размеры |
| устанавливать - установить что? установление чего? | показатели точности |
| принимать - принять что? за что? | значения допусков и отклонений - мера точности |
| содержать что? | полная информация |
| выполнять - выполнить что? выполнение чего? | служебное назначение |
| проставлять - проставить что? как? | точность размеров - условные обозначения |
| состоять из чего? | сочетание простые геометрические поверхности |
| отклоняться - отклониться от чего? отклонение от чего? | номинальный размер; правильная геометрическая форма |
| отличаться - отличиться от чего? отличие от чего? | размер на чертеже; номинальный размер |
| обозначать - обозначить как? где? | знак “+” (плюс) - чертеж; знак “-” (минус) - чертеж |
| давать представление - дать представление о чем? | геометрическая форма детали |

26. Прочитайте однокоренные слова. Поставьте к ним вопросы и определите части речи, к которым они относятся. Значение незнакомых слов посмотрите в словаре.

- Конструировать, конструкция, конструкционный, конструктор.

- Поверхность, поверхностный, поверхностно, верхний, верх, сверху.

- Внутри, внутренний.

- Снаружи, наружный.

- Перпендикуляр, перпендикулярный, перпендикулярно.

- Располагать, расположение, расположить, расположенный.

- Уточнять, точный , точность, уточнение.

- Отклонение, отклоняться.

- Плоскость, плоский, плоско.

274 Прочитайте предложения, вставьте вместо точек глаголы в активной или пассивной форме.

| 1. Деталь, которая ... валом, состоит из сочетания цилиндрической поверхности и двух перпендикулярных плоскостей | называет / называется |
| --- | --- |
| 2. Детали ... различными параметрами. | характеризуют / характеризуются |
| 3. В штампе чертежа конструктор ... материал, из которого должна быть изготовлена деталь. | указывает / указываются |
| 4.Показатели точности ... стандартами. | устанавливают / устанавливаются |
| 5. Цилиндрическая поверхность ... величиной диаметра. | характеризует / характеризуется |
| 6. Расстояние между плоскостями ... длиной вала. | определяет / определяется |
| 7. Размер на чертеже инженеры ... номинальным. | называют / называются |

Пассивные причастия прошедшего времени

| Предложения с пассивными причастиями прошедшего времени | Эквивалентные синтаксические конструкции |
| --- | --- |
| Журнал, прочитанный студентом, лежит на столе. | Журнал, который прочитал студент, лежит на столе. |
| Книга, прочитанная студентом, лежит на столе. | Книга, которую прочитал студент, лежит на столе. |
| Пособие, прочитанное студентом, лежит на столе. | Пособие, которое прочитал студент, лежит на столе. |
| Книги и журналы, прочитанные студентами, лежат на столе. | Книги и журналы, которые прочитали студенты, лежат на столе. |

28. Прочитайте слова и словосочетания. Обратите внимание: а) при помощи каких суффиксов образованы пассивные причастия прошедшего времени; б) на какие вопросы они отвечают. Запомните, что значение пассивного причастия соответствует слову который (в вин. п.) + глагол в активной или пассивной конструкции придаточного предложения.

| определить определенный (какой?) определенная (какая?) определенное (какое?) определенные (какие?) | = который (его) определили = которую (ее) определили = которое (его) определили = которые (их) определили |
| --- | --- |
| указать указанный указанная указанное указанные | = который (его) указали = которую (ее) указали = которое (его) указали = которые (их) указали |
| взять взятый взятая взятое взятые | = который (его) взяли = которую (ее) взяли = которое (его) взяли = которые (их) взяли |
| открыть открытый открытая открытое открытые | = который (его) открыли = которую (ее)открыли = которое (его) открыли = которые (их) открыли |

294 Назовите глаголы, от которых образованы данные пассивные причастия прошедшего времени. Обратите внимание, что они образуются в основном от глаголов совершенного вида. Составьте с ними словосочетания и запишите их в тетрадь.

Разрешенный, поставленный, расположенный, выполненный, приведенный, образованный, использованный, ускоренный, соединенный, указанный, составленный, включенный, изготовленный, взятый, открытый, достигнутый, нагретый.

30. Прочитайте предложения в левой части таблицы. Найдите эквиваленты значений выделенных частей предложений в правой части таблицы. Обратите внимание, что причастия согласуются с существительными в роде, числе и падеже.

| Деталь представляет собой тело, выполненное из конструкционных материалов. | А) который выполнили из конструкционных материалов. Б) которую выполнили из конструкционных материалов. В) которое выполнили из конструкционных материалов. Г) которые выполнили из конструкционных материалов. |
| --- | --- |
| Размер, указанный на чертеже, называют номинальным размером. | А) который указали на чертеже. Б) которую указали на чертеже. В) которое указали на чертеже. Г) которые указали на чертеже. |

31. Прочитайте микротекст. 1) Найдите в нем средства связи предложений. 2) Скажите, какую новую информацию о чертежах вы узнали из текста. Занесите всю информацию в таблицу. В этом вам помогут вопросы после текста.

Развитие современного машиностроения невозможно без чертежей. Чертежи служат средством передачи большого количества информации, описывающей конструкции различных машин. Они бывают сборочными и деталировочными. Сборочный чертеж поясняет устройство и работу машин, взаимосвязь составляющих их деталей и механизмов. Деталировочный чертеж передает форму каждой детали и характеристику этой формы, т.е. шероховатость, предельные отклонения размеров и формы, а также передает расположение поверхностей детали. На чертеже указывается масштаб, материал и другие особенности детали. По рабочим чертежам производится изготовление деталей, а затем и сборка из них различных устройств, механизмов и машин. Поэтому выполнение чертежа должно обеспечивать полноту соответствующей информации по каждой детали и всей машине в целом.

- Средством передачи чего служит чертеж?

- Какими бывают чертежи?

- Что поясняет сборочный чертеж?

- Какую информацию передает деталировочный чертеж?

- Что указывают на чертеже?

- Что производится по чертежам?

- Что должно обеспечить выполнение чертежа?

| Известная информация | Новая информация |
| --- | --- |

32*. Посмотрите на предложенные чертежи и определите, какие из них являются сборочными, а какие деталировочными. Обратите внимание, что на сборочных чертежах изображается отдельный узел или механизм, состоящий из нескольких деталей. А деталировочный чертеж содержит изображение одной детали. Обоснуйте свой ответ.

33. Прочитайте диалог. Обратите внимание на то, что такое допуски размеров и как их определить.

- Привет, Сергей. К тебе можно?

- Привет, заходи.

- Ты не мог бы в двух словах объяснить, что такое отклонения размеров и допуски?

- Попробую, но в двух словах не обещаю. Смотри: при изготовлении детали пользуются чертежами, на которых проставлены ее размеры. Как называются эти размеры?

- Номинальными.

- Почему их так назвали?

- Номинальный размер существует только на чертеже, а в жизни размеры готовой детали всегда будут на какую-то часть миллиметра больше или меньше ее номинальных размеров. Так как даже на современном станке нельзя получить абсолютно точное значение номинального размера детали.

- Совершенно верно. Поэтому, чтобы изготовленная деталь работала в машине, конструктор устанавливает и указывает на чертеже не только номинальные размеры, но и их допустимые отклонения: верхнее и нижнее.

- Значит, размеры готовой детали должны находиться в пределах данных отклонений?

- Конечно. Так как если реальные размеры детали будут превышать наибольший или наименьший предельные размеры, она окажется непригодной, и ее придется переделывать. Вот посмотри на рисунок.

- А как определить предельные размеры?

- Это просто: к номинальному размеру надо прибавить отклонения.

- Не очень понятно. Приведи пример.

- Пожалуйста. Например, на чертеже проставлен такой размер 10±0,02. Определи номинальный размер.

- Что его определять: он указан - 10 миллиметров.

- Совершенно верно. А вот предельные размеры надо посчитать. Наибольший предельный размер равен 10 + (+0,02) = 10,02. Наименьший предельный размер равен 10 + (-0,02) = 9,88. По определению, т.е. в теории, отклонение - это разность между предельным размером и номинальным размером, а на практике верхнее и нижнее отклонения всегда проставляются на чертеже в виде условных обозначений, поэтому их не надо считать.

- Это понятно. Тогда что же такое допуск?

- Допуск - это разность между наибольшим и наименьшим предельным размером.

- Например?

- Вернемся к нашему примеру. Наибольший размер минус наименьшей размер получаем допуск: 10,02 - 9,98 = 0,04 (ноль целых четыре сотых миллиметра).

- Как допуск обозначается на чертеже?

- Допуск не имеет знака обозначения, поэтому говорят о поле допуска, в пределах которого находятся размеры годной детали. Поле допуска составляет разница между наибольшим и наименьшим предельными размерами

- Кажется, понял?

- Да.

- Тогда давай посмотрим, что такое отклонения и допуски на конкретном  примере. На  чертеже  проставлен  вот  такой  размер:

60      . Укажи: 1) номинальный размер (НР), 2) наибольший предельный размер (БПР); 3) наименьший предельный размер (МПР); 4) верхнее отклонение (ВО); 5) нижнее отклонение (НО); 6) допуск (Д).

- Я думаю, что 1) НР = 60 мм (все размеры на чертеже указываются в миллиметрах);

- БПР = 60 + (-0,02) = 59,98;

- МПР = 60 + (-0,04) = 59,96;

- ВО = 59,98 - 60 = -0,02;

- НО = 59,96 - 60 = -0,04;

- Д = 59,98 - 59,96 = 0,02 или Д = -0,02 - (-0,04) = 0,02.

- Ты молодец, все правильно!

34. На чертеже указаны следующие размеры: 90±0,1; 50(      ). Укажите: 1) НР; 2) БПР; 3) МПР; 4) ВО; 5) НО; 6) Д.

35. Прочитайте диалог. Вам надо понять, 1) что такое вал и отверстие; 2) как обозначаются отклонения и допуски размеров на чертежах.

- Борис, ты дома?

- Да. Привет, Ахмед. Заходи. Как дела?

- Ничего хорошего.

- Почему?

- Кажется, я схожу с ума. 3 часа читаю полстраницы, перевожу с двумя словарями. У меня получается, что вал - это не деталь, а охватываемая поверхность. Отверстие - это не дырка, а охватывающая поверхность.

- Все верно.

- Что?!! Я хочу домой!

- Успокойся и послушай меня. Когда детали соединяются в узел, они образуют подвижное или неподвижное соединение. Подвижное соединение получают, когда конец меньшей детали входит в начало большей. В этом случае меньшая деталь свободно вращается.

- Ну это я понимаю.

- При соединении поверхностей вращения деталей мйньшую поверхность условно назвали валом, а бoльшую отверстием. Отверстие как бы охватывает вал. Поэтому отверстие - это поверхность, которая охватывает, т.е. охватывающая. Вал - это поверхность, которую охватывают, т.е. охватываемая.

- Значит, вал вставляется в отверстие.

- Да. Охватываемая (меньшая) поверхность - это вал, охватывающая (большая) поверхность - это отверстие. Эти названия условны. И не надо паниковать! Посмотри на рисунки.

- Спасибо. Мне уже лучше. Но это еще не все. Почему часто верхнее и нижнее отклонения указывают со знаком “-” (минус)? Я думал, что номинальный размер всегда находится между верхним и нижним отклонениями, а в этом случае допуск получается с одной стороны. Вот посмотри.

- Это тоже просто.

- Неужели?

- Конечно. Вал вставляется в отверстие. При работе машины он вращается. Если машина работает долго, то ее детали нагреваются. И что по законам физики с ними происходит?

- Детали немного увеличиваются в размерах.

- Правильно, но и в этих условиях машина должна работать. Поэтому для подвижных соединений деталей типично, что оба отклонения размеров имеют знак “-”. Ведь, чтобы вращаться, вал должен быть меньше отверстия, в которое он входит. Ты согласен?

- Согласен. А почему же тогда бывают отклонения со знаками “+” и “-”? Мне теперь кажется, что все предельные размеры должны быть меньше номинального размера.

- Но ведь, кроме подвижных, бывают еще и неподвижные соединения. В неподвижном соединении верхнее отклонение бывает со знаком “+”. Это значит, что вал, возможно, с усилием входит в отверстие и фиксируется в нем.

- Что значит с усилием?

- Ну, например, при помощи молотка. Обе поверхности: и вала, и отверстия - плотно прилегают друг к другу, и соединение становится неподвижным.

- Ты почти спас меня от клиники неврозов!

- Что-нибудь еще?

- Да. Обозначение отклонений и допусков на чертежах.

- И это не трудно. При соединении цилиндрических поверхностей номинальным размером является диаметр, который имеет свой знак Æ.

- Это я знаю. Посмотри на рисунок 1. Что такое Н11 и h11?

- Это условное обозначения отклонений, которые находят по таблицам. Ты же знаешь, что инженер почти всегда работает со стандартами. Н (аш большое) обозначает отклонение размера отверстия; h (аш малое) - отклонение размера вала. 11 - номер класса точности обработки.

- А почему на рисунке 1б другие обозначения отклонений?

- Вопрос, конечно, интересный. Дело в том, что на одном чертеже обозначения отклонений и допусков могут быть проставляться в разных системах. Например, в предельных отклонениях в миллиметрах: 50     : 10±0,2; 70-0,03; или в условных обозначениях поля допуска, это выглядит так: 50        ; 8Н12; Æ45h8; 50Н7 k6; 30 k6.

- А что в таком случае значит обозначение 30 k6?

- 30 мм - номинальный размер. Буквой k обозначают квалитет, а номер после буквы обозначает номер квалитета.

- Что такое квалитет?

- Квалитеты - это стандарты, которые устанавливают точность изготовления деталей.

- И много их?

- 19.

- Я лучше лягу в больницу.

- Зачем? Все просто. Стандартами установлены 19 квалитетов: 01, 0, 1, 2 ... 17, которые отличаются величиной допусков и которые определяют точность изготовления деталей.

- А какая точность самая высокая 01 или 17?

- Самая высокая точность изготовления деталей определяется квалитетом 01, но она встречается крайне редко. Обычно на чертежах обычно внизу пишут: неуказанные предельные отклонения размеров: отверстий - по Н14, валов - по h14. Смотри чертеж вала на странице 71.

- Извини, я опять забыл, что обозначает номер?

- Номер после буквы определяет номер класса точности обработки детали.

- Теперь мне многое понятно, хотя все равно еще есть вопросы. На чертежах всегда очень много разных обозначений одного и того же.

- В этом ты прав. На одном чертеже можно встретить сразу несколько способов обозначений отклонений размеров и допусков. Например, 10±0,02;   8Н9;   Æ 30 k6        ; 30h7         .

- Борис, спасибо тебе большое. Я почти все понял. Очень много информации. Сейчас нужно время, чтобы все осмыслить.

36. Прочитайте текст. Обратите внимание на то, какие параметры детали должны быть обязательно отражены на рабочих чертежах.

Изображение деталей на чертеже.

(Точность деталей. Отклонение размеров).

| Деталь представляет собой тело, выполненное из конструкционного материала и состоящее из сочетания простых внутренних и наружных геометрических поверхностей. Например, деталь, которая называется валом (рис.1), состоит из сочетания цилиндрической поверхности (1) и двух плоскостей (2), расположенных перпендикулярно к оси цилиндра. Правильность выполнения машиной ее служебного назначения и долговечность ее работы во многом определяется точностью обработки и качеством поверхностей, составляющих ее деталей. Точность детали - это степень приближения формы детали к геометрически правильному ее прототипу. За меру точности детали принимают значения допусков и отклонений от теоретических значений показателя точности, которыми она характеризуется. Стандартами установлены следующие показатели точности: - точность размеров, т.е. расстояний между различными элементами деталей и сборочных единиц; - отклонение формы, т.е. отклонение (допуск) формы реальной поверхности или реального профиля от формы номинальной поверхности или номинального профиля; - отклонение расположения поверхностей и осей деталей, т.е. отклонение (допуск) реального расположения рассматриваемого элемента от его номинального расположения. На рис. 2 приведен рабочий чертеж вала. В его штампе указаны название детали, материал, из которого она изготовлена, и масштаб, в котором выполнен чертеж. Линии чертежа дают представление о геометрической форме детали, т.е. показывают, из каких простых геометрических поверхностей она состоит. Кроме того, рабочий чертеж содержит информацию об особенностях ее изготовления: а) отклонение от размеров, б) отклонение формы, в) шероховатость поверхности. Одинаковые по форме геометрические поверхности отличаются друг от друга размерами. Размер - это числовое значение линейной величины, например, диаметра, длины и т.п., в выбранных единицах измерения, например, в миллиметрах, дюймах и т.п. Однако, чтобы изготовить деталь, недостаточно только размеров. Современные способы обработки деталей пока не позволяют получать абсолютно точных размеров. Поэтому размер каждой изготовленной детали будет всегда отличаться от размера, указанного на чертеже. Размер, указанный на чертеже, называют номинальным размером, а величины, на которые каждая деталь отличается от номинального размера - отклонениями. Чтобы деталь могла выполнять свое служебное назначение в машине, эти отклонения не должны превышать определенных численных значений. Наибольшие разрешенные значения отклонений от номинального размера называется допускаемыми отклонениями, или допусками. Деталь может отклоняться от номинального размера как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. Отклонение в сторону увеличения называют верхними допускаемыми отклонениями. Численные значения этих отклонений указывают на чертеже со знаком “+” (плюс). Отклонения в сторону уменьшения называют соответственно нижними допускаемыми отклонениями и на чертеже обозначают со знаком “-” (минус). Точность размеров на чертежах проставляют условными обозначениями 1) поля допуска [40Н7; 50 k 6] или 2) предельных отклонений в миллиметрах [60 ; 90±0,01; 70-0,03; 55 ], или 3) совместно условными обозначениями полей допусков и отклонений 30Н7 ; 50 (см. рис. 2). | Для заметок |
| --- | --- |

374 Восстановите информацию, содержащуюся в тексте.

- Деталь - это тело, выполненное ... и состоящее ... .

- Валом называют деталь, которая состоит из ... и ... .

- Точность детали - это степень приближения ... .

- Линии чертежа дают представление о ..., т.е. они определяют ... .

- В штампе чертежа указывают ... .

- Размер готовой детали всегда отличается от ... .

- Размер, указанный на чертеже, называется  ... .

- Отклонения от номинального размера называют ... .

- Допуски бывают ... .

38*. Прочитайте предложения. Найдите те, которые соответствуют информации текста.

- В угловом штампе чертежа указывают материал, из которого изготавливается деталь и ее размеры.

- Стандарты устанавливают точность размеров, отклонение формы, отклонение расположение поверхностей и осей деталей.

- Для изготовления детали достаточно численных размеров.

- Современные способы изготовления деталей позволяют получать абсолютно точные размеры детали.

- Каждая деталь характеризуется определенными отклонениями от номинального размера.

- Самые большие разрешенные значения отклонений от номинального размера называются допускаемыми отклонениями, или допусками.

394 Ответьте на вопросы.

- Что представляет собой деталь?

- Что определяют точность обработки и качество поверхности детали?

- Что такое точность детали?

- Какие показатели точности установлены стандартами?

- Из каких поверхностей состоит вал?

- Что указывается в штампе чертежа детали?

- Что показывают линии чертежа?

- Чем отличаются одинаковые геометрические поверхности?

- Какую информацию содержит рабочий чертеж?

- Что такое размер?

- Что такое номинальный размер?

- Что такое отклонение?

- Что называют допускаемыми отклонениями, или допусками?

- Что такое верхние допускаемые отклонения?

- Что такое нижние допускаемые отклонения?

- Как проставляют точность размеров на чертежах?

40. Прочитайте назывной план. Подумайте и скажите, соответствует ли он логике изложения текста. Коротко передайте содержание текста, используя план и вопросы задания 3.

Изображение деталей на чертеже

План.

- Деталь.

- Точность детали.

- Показатели точности по стандартам.

- Информация, содержащаяся на чертеже.

- Размер.

- Номинальный размер.

- Виды отклонений размеров (допусков):

а) верхние допускаемые отклонения;

б) нижние допускаемые отклонения.

8. Условные обозначения точности размеров на чертеже.

41. Прочитайте штампы данных чертежей, используя следующие слова и словосочетания:

а) деталь, материал, масштаб, исполнитель.

б) изображено что?; изготовлен из чего?; выполнен в масштабе; выполнен кем?

42. Внимательно посмотрите на чертеж вала.

1) Покажите на нем цилиндрические участки поверхности. Они обозначаются знаком диаметра (Æ). Назовите величину диаметра.

- Покажите участки вала (h) разного диаметра.

3) Покажите, как на чертеже обозначено отверстие(Н) - внутренняя цилиндрическая поверхность.

4*) Найдите на чертеже отклонения размеров. Определите величину допусков на диаметр. Вспомните, что допуск - это разность между верхним и нижним отклонениями, или разность между наибольшим и наименьшим предельными размерами. В этом вам поможет задание 32.

Образец:	Æ 30          .     Допуск = (+0,015) - (+0,002) = 0,013.

Допуск = 30,015 - 30,002 = 0,013

Допуск составляет ноль целых тринадцать тысячных миллиметра.

5) Покажите обозначение резьбы. Резьба обозначается буквой М (...). Например: М30х1,5-6g (6g – номер квалитета) или М12.

Урок 3. Изображение деталей на чертеже.

(Отклонение формы. Шероховатость поверхности).

43.  Запомните значения следующих слов:

включаться = входить во что-либо

устанавливать = здесь: определять

шероховатость = здесь: неровность

малый = здесь: маленький

44. Слушайте и повторяйте слова и словосочетания. Значения незнакомых слов посмотрите в словаре.

1) Значение, значения, наибольшие значения, наибольшие значения отклонений.

- Отклонение, допустимое отклонение, наибольшее допустимое отклонение, наибольшее допустимое отклонение формы.

- Допуск, допуски, допуски и отклонения, допуски и отклонения форм, допуски и отклонения двух форм, допуски и отклонения двух форм поверхностей.

45. Составьте глагольные словосочетания, используя слова, данные справа.

| характеризоваться чем? | допуск или отклонения от заданной геометрической формы |
| --- | --- |
| придавать -придать что? чему? | геометрическая форма - поверхность детали |
| достигать - достичь чего? | идеально ровная поверхность |
| устанавливать - установить что? | наибольшие значения выступов |

46. Прочитайте предложения. Найдите в них причастия и причастные обороты, замените их синонимичными конструкциями со словом который.

1. Нормаль - это прямая, проходящая через точку касания перпендикулярно касательной.

2. Пояснительная записка - документ, содержащий описание устройства и принципа действия разрабатываемого изделия, а также обоснование принятых при его разработке технических и технико-экономических решений.

3.Сборочный чертеж - документ, содержащий изображение сборочной единицы и другие данные, необходимые для ее изготовления, сборки и контроля.

4. Точность формы характеризуется допуском или отклонениями от заданной геометрической формы.

5. На поверхности детали после ее обработки всегда остаются выступы и впадины, различающиеся по форме и размерам.

47. Прочитайте микротекст и ответьте на вопросы. Значение незнакомых слов посмотрите в словаре.

Большинство деталей, применяемых в машиностроении, имеет простейшую геометрическую форму. Известно, что цилиндрические поверхности составляют 70% всех деталей, плоские - 12%, зубчатые колеса - 3% и корпусные детали - 4%. В основе любой детали лежит геометрическое тело. Но деталь и геометрическое тело - это не одно и то же, потому что геометрическое тело - это идеальное понятие. На практике при изготовлении деталей невозможно получить идеально ровной поверхности, поэтому поверхности детали будет иметь отклонения от теоретической формы и от требуемого расположения относительно других поверхностей данной детали, которые обязательно указывают на рабочих чертежах. Условные обозначения допусков формы и расположения на чертежах приведены в таблице.

- Какую форму имеет большинство деталей, используемых в машиностроении?

- Сколько процентов составляют детали, имеющие цилиндрическую поверхность?

- Сколько процентов составляют детали, имеющие плоскую поверхность?

- Сколько процентов составляют зубчатые колеса?

- Сколько процентов составляют корпусные детали?

- Что лежит в основе детали?

- Почему каждая деталь имеет отклонения?

48. Прочитайте диалог. Найдите ответ на вопросы, что такое шероховатость поверхности и какими условными знаками она обозначается.

На занятии по специальности.

- Скажите, Юнь Су, что понимают под шероховатостью поверхности?

- Идеальных поверхностей не существует. На каждой поверхности есть выступы и впадины, т.е. неровности, которые составляют шероховатость поверхности.

- Действительно, под шероховатостью поверхности понимают совокупность неровностей с относительно малыми шагами, выделенными на определенной (базовой) длине. Посмотрите на рисунки 1 и 2: L - это базовая длина, S - это шаги неровности профиля, а R обозначает выступы и впадины.

- На чертеже шероховатость показана знаком V или V  с полкой. А теперь перед вами рисунок, где показаны условные обозначения шероховатости. Эти знаки являются международными. Их понимают инженеры всего мира. Внимательно посмотрите на рисунок и покажите, где на чертеже располагается знак шероховатости. Значение параметров шероховатости выбирают из таблиц и записывают после соответствующего символа.

49. Прочитайте текст. Обратите внимание на то, какие параметры детали обязательно должны быть изображены на рабочих чертежах.

Изображение деталей на чертеже.

(Отклонение формы. Шероховатость поверхности).

| Точность формы характеризуется допуском Т или отклонениями /\ от заданной геометрической формы. Стандарт рассматривает допуски и отклонения двух форм поверхностей: цилиндрических и плоских (рис.1, 2). Количественно отклонение формы оценивают наибольшим расстоянием от точек реальной поверхности до прилегающей поверхности по нормали к прилегающей поверхности. Допуск формы - наибольшее допустимое отклонение формы /\ - отсчитывают по нормали от прилегающих прямых, плоскостей, поверхностей и профилей (см. рис. 1, 2). При этом должно быть выполнено условие /\=Т (отклонение меньше или равно допуску). Все поверхности любой детали образуются в результате обработки. Поэтому независимо от способа получения поверхность детали имеет следы обработки в виде выступов и впадин. Эти неровности, формирующие рельеф поверхности, образуют шероховатость поверхности (рис. 3). 1. Шероховатость. 2. Волнистость. Шероховатостью поверхности называется совокупность неровностей с относительно малыми шагами в пределах базовой длины l. (См. рис. на стр. 77). Величину шероховатости выбирают для каждой поверхности детали в зависимости от конкретных конструктивных, технологических и эстетических требований. Наибольшие значения выступов устанавливает конструктор. Они обозначаются на чертеже детали специальными знаками: Rz - высота микронеровностей, Ra - средне арифметическое отклонение профиля. Шероховатость поверхности не входит в отклонение формы. Таким образом, точность обработки детали характеризуется допускаемыми 1) отклонениями действительных размеров от номинальных; 2) отклонениями от геометрической формы или ее отдельных элементов; 3) отклонениями поверхностей и осей от их взаимного расположения, а качество поверхности детали характеризуется ее шероховатостью. Все эти параметры обязательно указываются на рабочих чертежах детали. | Для заметок |
| --- | --- |

504 Восстановите информацию, содержащуюся в тексте.

- Точность формы характеризуется ... .

- Допуском формы называют ... .

- Все поверхности любой детали образуются в ... .

- Поверхность имеет следы обработки в виде ... .

- Неровности, формирующие рельеф поверхности, образуют ... .

- Шероховатость поверхности - это совокупность ... .

- Величину шероховатости выбирают для ... .

- Конструктор устанавливает ... .

- Наибольшие значения выступов обозначается на чертеже ... .

- Шероховатость не входит в ... .

- Отклонения размеров, формы и шероховатость обязательно указываются на ... .

514 Ответьте на вопросы.

- Чем характеризуется точность формы?

- Как количественно оценивают отклонение формы?

- Что такое допуск формы?

- В результате чего образуются все поверхности любой детали?

- Что имеется на поверхности любой детали?

- Что называют шероховатостью поверхности?

- Кто устанавливает наибольшее значение выступов?

- Как обозначаются на чертеже наибольшие значения выступов?

- Входит ли шероховатость поверхности в отклонение формы?

- Чем характеризуются точность обработки детали и качество поверхности детали?

52. Прочитайте назывной план. Подумайте и скажите, соответствует ли он логике изложения текста. Коротко передайте содержание текста, используя план и вопросы из задания 51.

Изображение деталей на чертеже

План

- Точность формы.

- Отклонение формы (допуск формы).

- Шероховатость поверхности.

- Точность обработки детали.

53. Внимательно посмотрите на чертеж рейки. 1*) Найдите на чертеже рейки все имеющиеся допуски формы и сделайте запись в технических требованиях (ТТ). Выполнить это задание Вам поможет таблица на стр. 78.

Образец:					Допуск

прямолинейности.

Запись в ТТ: Допуск прямолинейности поверхности 0,1 мм на длине 300 мм.

2*) Найдите на том же чертеже и запишите в тетрадь знак обозначения шероховатости. Вспомните, что обозначает знак Rz.

Урок 4. Процесс изготовления машины.

54. Обратите внимание на значение следующих слов в тексте:

1) Судить =  иметь представление

2) Позволять =  помогать

3) Марка =  сорт материала

55. Найдите синонимы. Значения незнакомых слов посмотрите в словаре.

| обладать | похожий |
| --- | --- |
| наименование | понять |
| сходный | название |
| сфера | иметь |
| разобраться | область распространения, применения |

56. Прочитайте существительные, данные слева. Справа найдите глаголы, от которых они образованы. Образуйте отглагольные словосочетания и запишите их в тетрадь. Значение незнакомых слов посмотрите в словаре.

| Включение, составление, определение, соответствие, преобразование, соединение, обеспечение, знание, соединение, вовлечение, указание, достижение. | Вовлекать в производство, составлять технические документы, обеспечивать качество, определять допуски, включать в план производства, соответствовать рабочему чертежу, достигать результатов, знать параметры детали, соединять в готовую машину, указывать предельные отклонения, преобразовывать в другой вид энергии. |
| --- | --- |

57. Слушайте и повторяйте слова и словосочетания. Запишите незнакомые слова и посмотрите их значение в словаре.

1. Множество, множество действий, множество взаимосвязанных действий.

- Движение, движение и обработка, движение и обработка материалов, движение и обработка разнообразных материалов, движение и обработка количеств разнообразных материалов, движение и обработка больших количеств разнообразных материалов.

- Совокупность, совокупность средств, совокупность средств оснащения, совокупность средств технологического оснащения.

- Ресурс, ресурсы, энергетические ресурсы, материальные и энергетические ресурсы, соответствующие материальные и энергетические ресурсы.

- Знание, знание закономерностей, знание общих закономерностей, знание общих закономерностей производства, знание общих закономерностей производства изделий.

58. Составьте глагольные и именные словосочетания, используя слова, данные справа.

| составлять - составить что? | технологическая среда |
| --- | --- |
| обладать чем? | ограниченные производственные и технологические возможности |
| обеспечивать - обеспечить что? обеспечение чего? | отклонения от номинальных размеров |
| включать - включить что? | множество взаимосвязанных действий |
| использовать что? использование чего? | орудия труда |
| предназначать - предназначить для чего? | обработка заготовок |
| классифицировать что? по чему? | металлорежущие станки - признаки |

59. Прочитайте диалог. Скажите, как бы Вы объяснили, что такое технологическая оснастка.

На занятии по специальности.

- Ахмед, вы поняли, что такое социально-производственная сфера?

- Да.

- Можете в двух словах объяснить группе, что под этим понимают?

- Попробую. Для того, чтобы изготовить какое-нибудь изделие, необходимо ответить на следующие вопросы: кто, где, из чего, на чем, с использованием чего будет изготавливать это изделие. Кто - это люди соответствующей квалификации, т.е. рабочие и инженеры. Где - это предприятие, например, машиностроительный завод. На чем - это оборудование, станки и инструменты, на которых будет изготовлено данное изделие. Из чего - это определенные конструкционные материалы, используемые для его изготовления. С использованием чего - это материальные и энергетические ресурсы: топливо, сырье, электрическая энергия и т.п. Таким образом, социально-производственная сфера - это совокупность технологической, энергетической, материальной и социальной сред.

- Мне понравился ваш ответ. Теперь следующий вопрос: кто может так же просто объяснить, что такое технологическая оснастка?

- Можно я попробую?

- Отвечайте, Юсуф.

- Технологическая оснастка - это все, что нужно для изготовления машины.

- Что значит все, что нужно? Все, что нужно - это технологическая среда.

- Нет. Технологическая оснастка - это весь комплекс приспособлений и устройств, необходимых для изготовления изделий на данном оборудовании.

- Хорошо. А что же такое технологическая среда?

- Технологической средой называется совокупность станков, оборудования, инструментов и т.п., т.е. совокупность всех материальных средств, которые обеспечивают изготовление различных изделий в каждом отдельно взятом государстве.

60. Прочитайте текст, найдите в нем причастия и причастные обороты и замените их синонимичными конструкциями со словом который. Значение незнакомых слов посмотрите в словаре. Ответьте на вопросы после текста. Понять текст Вам помогут рисунки на стр. 56-57.

Классификация металлорежущих станков

Металлорежущий станок - это машина, предназначенная для обработки заготовок в целях образования заданных поверхностей.

Металлорежущие станки классифицируют по различным признакам. В зависимости от вида обработки, применяемого режущего инструмента и компоновки. Все серийно выпускаемые станки разделены на 9 групп.

Станки одного и того же типа могут отличаться компоновкой (например, фрезерные универсальные, горизонтальные, вертикальные), кинематикой, т.е. совокупностью звеньев, передающих движение, конструкцией, системой управления, размерами, точностью обработки и др. (Кинематическими звеньями называют движущиеся детали станка).

Стандартами установлены основные размеры, характеризующие станки каждого типа. Для токарных и круглофлишовальных станков это наибольший диаметр обрабатываемой заготовки, для фрезерных станков - длина и ширина стола, на который устанавливаются заготовки или приспособления.

Группа однотипных станков, имеющих сходную компоновку, кинематику и конструкцию, но разные основные размеры, составляет размерный ряд.

- Что такое металлорежущий станок?

- В зависимости от чего их классифицируют?

- Чем отличаются станки одного типа?

- Какие станки составляют размерный ряд?

61. Прочитайте текст. Обратите внимание на следующие понятия: 1) технологическая среда, 2) средства технологического оснащения и 3) социально-производственная сфера.

Процесс изготовления машины

| Изготовление машины - это сложный, многоступенчатый процесс, включающий в себя множество взаимосвязанных действий: движение и обработку больших количеств разнообразных материалов, использование множества орудий производства, например, станков и инструментов, а также участие в этом процессе специалистов, способных вместе решать задачи, возникающие при изготовлении машин. Весь комплекс приспособлений и устройств, необходимых для изготовления изделий на данном оборудовании называют средствами технологического оснащения, или технологической оснасткой. Совокупность средств технологического оснащения составляет технологическую среду. Каждое средство технологического оснащения обладает ограниченными производственными и технологическими возможностями. Например, токарный станок одного типа может обрабатывать детали с меньшими отклонениями от номинального размера и шероховатостью поверхности, чем токарный станок другого типа. Об уровне развития машиностроительного производства в том или ином государстве можно судить по уровню развития его технологической среды. Именно технологическая среда определяет, можно ли в данном государстве изготовить изделие с требуемыми свойствами и требуемого качества. Кроме технологической среды, для организации производства машин необходимы соответствующие материальные и энергетические ресурсы, а также специалисты соответствующей квалификации. Таким образом, для производства изделий необходимы технологическая, энергетическая, материальная и социальные среды, которые называют еще социально-производственной сферой. К настоящему времени в инженерии сложились определенные правила производства изделий машиностроения, и знание этих общих закономерностей позволяет более полно разобраться в главном вопросе изучаемой дисциплины - в сущности технологических процессов машиностроительного производства. | # Для заметок |
| --- | --- |

624 Восстановите информацию, содержащуюся в тексте.

1. Изготовление машины - это сложный многоступенчатый процесс, включающий в себя ... .

- Технологическая среда - это совокупность ... .

- Технологической оснасткой называют весь комплекс приспособлений и устройств, необходимых для ... .

- Технологическая среда определяет, можно ли ... .

- Для производства изделий, кроме технологической среды, необходимы....

- Каждое средство технологического оснащения обладает ... .

7. Социально-производственная сфера состоит из ... .

63*. Прочитайте предложения. Найдите те, которые соответствуют информации текста.

- Процесс изготовления машины включает в себя движение и обработку больших количеств разнообразных материалов, использование множества орудий производства, т.е. станков и инструментов, а также участие в этом процессе специалистов, способных вместе решать задачи, возникающие при изготовлении машины.

- Весь комплекс приспособлений и устройств, необходимых для изготовления изделий на данном оборудовании, называют средствами технологического оснащения.

- Каждое средство технологического оснащения имеет неограниченные производственные и технологические возможности.

4.Технологическая среда любого государства реально определяет уровень развития машиностроительного производства и его производительные возможности.

5. В современном машиностроении действуют определенные правила производства изделий, и студентам необходимо их знать, потому что эти правила помогают более полному пониманию изучаемого предмета.

644 Ответьте на вопросы.

- Что включает в себя процесс изготовления машины?

- Из чего состоят средства технологического оснащения?

- Что составляет технологическую среду?

- По чему можно судить об уровне машиностроения в той или иной стране?

- Что еще, кроме технологической среды, необходимо для организации производства машин?

- Что такое социально-производственная сфера?

654 Составьте назывной план текста. Для этого преобразуйте некоторые вопросы задания 62 в назывные предложения. Запишите ваш план.

66. Коротко передайте информацию текста, используя составленные вами план  и вопросы задания 62.

Слова и словосочетания

величина

величина шероховатости

линейная величина

вид

общий вид

вид обработки

возможность (ж.р.) 	производственные возможности

технологические возможности

впадина

выступ

долговечность (ж.р.)

допуск

единица

сборочная единица

закономерность (ж.р.)

общие закономерности

записка

пояснительная записка

звено - звенья (мн.ч.)

знак

специальный знак

значение

информация

исходная информация

кинематика

компоновка

колесо

зубчатое колесо

контроль (м.р.)

назначение

служебное назначение

нормаль (ж.р.)

оборудование

оснастка

технологическая оснастка

ось (ж.р.)

ось цилиндра

отклонение

допускаемые отклонения

отклонение размеров

отклонение поверхностей

отклонение осей

отклонение формы

плоскость (ж.р.)

поверхность (ж.р.)

внешняя поверхность

внутренняя поверхность 	цилиндрическая поверхность

геометрическая поверхность

гладкая поверхность

поле

поле допуска

применение

прототип

профиль (м.р.)

прямая

разборка

размер

номинальный размер

предельный размер

наибольший предельный размер

наименьший предельный размер

рельеф

рельеф поверхности

ремонт

ресурсы (мн.ч.)

материальные ресурсы

энергетические ресурсы

сборка

спецификация

среда

материальная среда 	социальная среда

технологическая среда

энергетическая среда

средство

средство технологического оснащения

стандарт

станок (станки мн.ч.)

металлорежущий станок

токарный станок

фрезерный станок

шлифовальный станок

сырье

топливо

газообразное топливо 	жидкое топливо

точность

точность обработки детали

узел

усиление

усиление физических сил

форма

геометрическая форма

чертеж

рабочий деталировочный чертеж

сборочный чертеж

чертеж общего вида

шаг

малый шаг

шероховатость (ж.р.)

шероховатость поверхности

эксплуатация

энергия

атомная энергия

исходная энергия

электрическая энергия

энергия ветра

энергия воды

Глагольные конструкции

включать - включить в себя что? (множество действий)

давать - дать представление о чем? (о геометрической форме детали)

использовать  что? (энергию воды и ветра)

обеспечивать - обеспечить что? (требуемое качество)

обозначать - обозначить как? (условными обозначениями)

обрабатывать - обработать что? (заготовку)

образовывать - образовать что? (значения выступов)

определять - определить что?(параметры детали)

отклоняться - отклониться от чего? (от номинального размера)

отличаться - отличиться чем? (размером и формой)

отсчитывать - отсчитать от чего? (от прилагающих прямых)

оценивать - оценить что? (шероховатость поверхности)

показывать - показать что? (форму детали)

превышать - превысить что? (определенные численные значения)

представлять собой что? (геометрическое тело)

преобразовывать - преобразовать что? во что? (исходный материал в конечный продукт)

проставлять - проставить что? (точность размеров)

рассматривать - рассмотреть что? (допуски и отклонения)

соединять - соединить что?

составлять - составить что?

состоять из чего? (из отдельных деталей)

указывать - указать что? (название детали)

устанавливать - установить что? (значения выступов)

собирать - собрать что? из чего? (из отдельных узлов)

формировать что? (рельеф поверхности)

характеризоваться чем? (допуском и отклонениями)

Итоговые задания

674 Прочитайте прилагательные и причастия. Образуйте от них существительные с суффиксом -ость. Обратите внимание, что они являются существительными женского рода.

Образец:	сложный - сложность.

Возможный, необходимый, плоский, современный, шероховатый, специальный, долговечный, многоступенчатый, взаимосвязанный, определенный, ограниченный, правильный, закономерный.

684 Прочитайте сложные слова. Вспомните, что значение сложных слов часто складывается из значений их отдельных частей. Составьте словосочетания и предложения с этими сложными словами. Используйте следующие слова: среда, процесс, действия, материалы, станок, работа машины, топливо.

Многоступенчатый (много ступеней), разнообразный (разные образы/виды), взаимосвязанный (взаимно /= друг с другом/ связанный), газообразный (в образе /=в виде/ газа), социально-производственный (социальный и производственный), долговечность (долгий век), металлорежущий (резать металл), закономерный (закон и мера).

69. Прослушайте предложения и ответьте на вопросы.

1. Сначала люди использовали энергию воды и ветра, а потом стали использовать энергию жидкого и газообразного топлива, в настоящее время используется в основном электрическая и атомная энергии. - Какие виды энергии использует человечество?

- Машина - это любой механизм или сочетание механизмов, которые преобразуют исходные материалы, исходную энергию или исходную информацию в изделия или другие формы энергии и информации. - Что называется машиной?

- Допуски - это наибольшие разрешенные значения отклонений от номинального размера. - Что представляют собой допуски?

- Производственный процесс изготовления любого изделия заключается в изготовлении из конструкционных материалов отдельных деталей и в соединении их между собой в узлы, а затем - в целую машину. - В чем заключается производственный процесс изготовления машины?

- Технологической средой называют совокупность материальных средств, обеспечивающих изготовление машины и других изделий. - Что такое технологическая среда?

6. Конструкторские документы определяют состав и устройство изделия и содержат необходимые данные для его разработки, изготовления, контроля его качества, эксплуатации и ремонта. - Что определяют конструкторские документы?

7. К конструкторским документам относят графические и текстовые документы, например рабочий чертеж детали, сборочный чертеж, общий вид, спецификацию, пояснительную записку и др. - Что относят к конструкторским документам?

8. На рабочем чертеже детали указывают размеры, предельные отклонения и шероховатость поверхностей, а также другие данные, которым должна соответствовать машина. - Что указывают на рабочем чертеже?

70. А) Прослушайте текст и ответьте на вопросы.

Деталь представляет собой тело, выполненное из конструкционных материалов и состоящее из сочетания простых внутренних и наружных геометрических поверхностей. В производственном процессе деталь рассматривают как изделие или как его составную часть, изготовленную из однородного по наименованию и марке материала без применения сборочных операций. Деталь является первичным сборочным элементом каждой

| машины. Например, если завод выпускает станки, то подшипник на этом заводе будет являться деталью, которая входит в состав сборочных единиц, из которых собирают станок. Если завод выпускает подшипники, то подшипник для него будет готовым изделием. |  |
| --- | --- |

- Что представляет собой деталь?

- Как рассматривают деталь в производственном процессе?

- Чем является деталь?

- В каком случае подшипник будет деталью, а в каком изделием?

Б) Прослушайте текст еще раз. По ходу чтения запишите новую информацию.

714 Внимательно посмотрите на схему 1) дайте определение каждой части схемы, 2) расскажите о превращении конструкционных материалов в изделия машиностроения. В этом вам помогут следующие глагольные конструкции:

а) что есть что; что - что; что называется чем; что называют чем;

б) из чего делают что; из чего изготавливают что; что состоит из чего; что входит в состав чего; что является чем.

Образец: 1) Монолитной заготовкой называют заготовку, состоящую только из одного элемента.

2) Из конструкционных материалов делают заготовки.

Конструкционные материалы

Полуфабрикаты

Монолитные заготовки

Детали

Сборные заготовки

Сборочные единицы

И З Д Е Л И Е

3)4 Дома напишите рассказ о превращении конструкционных материалов в изделия.

72. Прочитайте диалоги.

I

- Лили, помнишь, вчера на уроке русского языка преподавательница попросила сократить текст так, чтобы осталось только основная, самая главная информация, а потом написать конспект текста?

- Да, помню. Почему ты спрашиваешь об этом?

- Я не понял, как можно сократить текст.

- Юнь Су, хочешь я объясню тебе, как и что надо сделать?

-Конечно. Я сам хотел попросить тебя об этом.

- Открой учебник и прочитай какое-нибудь предложение.

- Ну, например, линии чертежа дают представление о геометрической форме детали, то есть показывают, из каких простых геометрических поверхностей состоит деталь.

- Смотри, Юнь Су. Это предложение сложное, оно состоит из двух частей. Первое предложение здесь главное, потому что его информация более общая: линии чертежа дают представление о геометрической форме детали. А второе предложение дает дополнительную информацию, оно поясняет первое предложение: то есть показывают, из каких простых геометрических поверхностей состоит деталь.

- Значит, когда я буду писать конспект, я напишу только первое предложение?

- Конечно. Ведь в конспекте должна быть только главная, основная информация.

- Спасибо, Лили. Пойду делать конспект.

II

- Лили, это опять я.

- Входи, Юнь Су. Что случилось?

- Я начал писать конспект, как ты сказала, но в учебнике есть очень длинные предложения, и я не знаю, как их сократить. Ты не поможешь мне еще раз?

- Хорошо. Покажи, что ты уже написал. Ну вот, смотри, например, это предложение. От примитивных орудий труда, человек пришел к созданию сложных механизмов и машин, частично или полностью заменяющих его труд. Почему ты написал его целиком?

- А что в нем можно сократить?

- Очень много. Слушай. От примитивных орудий труда человек пришел к созданию сложных механизмов и машин - это главная информация. А слова: “в основе работы которых лежал принцип усиления физических сил”, “частично или полностью заменяющих его труд” - несут дополнительную информацию

-Значит, их можно не писать.

- Конечно. Их и не нужно писать.

III

- Лили, извини, но у меня опять проблемы.

- Какие, Юнь Су?

- Когда ты мне объясняешь, я все понимаю. Но когда вижу текст, мне, кажется, что вся информация - главная.

- Нет, главная информация обычно выражена в сказуемом и словах, которые стоят после него. Это обычно бывает в простом предложении.

- Например?

- Машины, особенно сложные, собирают из отдельных узлов. Ты должен написать так: Машины собирают из узлов. Теперь понял?

- По-моему, понял. Вот послушай. Изготовление машины - это сложный, многоступенчатый процесс, включающий множество взаимосвязанных действий: движение и обработку больших количеств разнообразных материалов, использование множества орудий производства, т.е. станков и инструментов, а также участие в этом процессе специалистов, способных вместе решать задачи, возникающие при изготовлении машин. Могу я написать в конспекте только: изготовление машины - это сложный, многоступенчатый процесс, включающий множество взаимосвязанных действий?

- Да. Если ты сможешь рассказать, какие действия включает в себя процесс изготовления машины.

- Думаю, что смогу. Спасибо за помощь, Лили.

IV

На уроке русского языка.

- Юнь Су написал очень хороший конспект текста. Домашнее задание было трудным, но он все сделал правильно.

- Я очень старался. Много работал.

- Сегодня мы продолжим учиться писать конспект. В прошлый раз мы говорили, что сначала текст надо прочитать еще раз, разделить его на смысловые части и поставить к каждой части один, главный вопрос. Затем найти в тексте ответы на вопросы и написать их в тетради, сократив так, чтобы осталась только основная информация.

- Мы так и делали.

- Правильно. А что вы делали, когда встречали в тексте примеры? Юсуф, прочитайте вот этот абзац.

- Каждое средство технологического оснащения обладает ограниченными производственными и технологическими возможностями. Например, если на каком-то станке изготавливают какие-то детали, то данный станок может изготавливать их не из всех материалов, на нем можно обеспечить отклонения от номинальных размеров не любой минимальной величины, шероховатость поверхности не меньше определенной величины. Другой тип станка будет обладать другими технологическими возможностями. Я все полностью написал в тетради. Это что, неправильно?

- Не совсем! Можно было сделать по-другому. Предложение, начинающееся со слова “например” - это иллюстрация к первому предложению: каждое средство технологического оснащения обладает ограниченными производственными и технологическими возможностями. Поэтому примеры в конспект можно и нужно не включать, так как они содержат только дополнительную информацию.

- Я так и сделала, хотя в прошлый раз вы нам об этом не сказали.

73. Просмотрите еще раз все тексты темы 1 “Машина как объект производства” (стр. 55-56; 68-71; 77-79; 83-84).

74. Прочитайте сложный план к тексту. Подумайте и скажите, соответствует ли данный план логике изложения текста.

Машина как объект производства

План.

I. Из истории создания машин

1.1. Появление механизмов и машин.

1.2. Использование разных видов энергии.

1.3. Машина как объект производства.

1.4. Машина, узел, деталь.

2. Изображение деталей на чертеже

2.1. Точность детали.

2.2. Показатели точности по стандартам.

2.3. Отклонение размеров.

2.3.1. Номинальный размер.

2.3.2. Виды отклонений (допусков):

а) верхние допускаемые отклонения;

б) нижние допускаемые отклонения.

2.4. Условные обозначения точности размеров на чертеже.

2.5. Точность формы.

2.5.1. Допуск и отклонения формы.

2.6. Шероховатость поверхности.

3. Содержание процесса изготовления машины.

3.1. Технологическая среда и технологическая оснастка.

3.2. Роль технологической среды

3.3. Социально-производственная сфера.

75. Напишите краткий конспект темы 1 “Машина как объект производства”, используя сложный план.

76. Коротко передайте содержание темы, используя сложный план и составленный вами конспект.

А теперь отдохнем!

Корреспондент одной из газет решил выявить уровень подготовки студентов. Он задал студентам разных курсов один вопрос: “Сколько будет 2х2”? Результаты были следующими: первокурсник с уверенностью ответил: “четыре”; второкурсник вытащил шпаргалку с таблицей умножения; третьекурсник достал калькулятор быстренько сосчитал; четверокурсник побежал в дисплейный класс составлять программу; а пятикурсник с негодованием заявил: “Что я, все константы помнить обязан?!”

*

*		*

Механик спрашивает слесаря:

- Слушай, что это ты целый день сидишь на бочке с бензином?

- Хочу бросить курить.

- *

- *		*

- Сколько времени?

- Без пяти.

- Без пяти чего?

- Не знаю. У меня маленькая стрелка потерялась.