Лабораторна робота № 4

РІШЕННЯ НАВІГАЦІЙНИХ ЗАВДАНЬ

Мета: вивчення методу розрахунку координат споживача за даними, отриманими з навігаційних супутників GPS, ГЛОНАСС і виміряним псевдо.

Головним завданням супутникового навігаційного приймача є визначення координат. Для вирішення цього завдання потрібно виявити сигнали супутників, перейти в режим спостереження за сигналами, прийняти і декодувати дані, що надходять в повідомленнях супутників, виміряти відстані до супутників, обробити всю інформацію і вирішити навігаційну задачу.

Хід роботи

Рекомендується наступний порядок виконання лабораторної роботи.

1. Отримати вихідні дані (табл. 4.1).

2. Створіть папку koordinat_my.

2. Вивчіть програмні процедури і коментарі і виконайте завдання 1, 2 з використанням програмного середовища Python.

3. Завдання 1. Послідовно виконати файл для розрахунку координат за участю в розрахунках 10, 8, 6, 4 супутників з різних сузір'їв. Проаналізуйте отримані результати. Розрахунки позиції і результати аналізу запишіть в звіт.

4. Завдання 2. Додайте до псевдо до супутників, які використовуються для вирішення навігаційного завдання однакове збільшення. Виконайте файл. Проаналізуйте і поясніть отриманий результат. Дані занесіть в звіт.

Контрольні питання і завдання

1. Які вхідні дані потрібні для вирішення навігаційного завдання?

2. Яку мінімальну кількість навігаційних супутників одного сузір'я потрібно для вирішення навігаційного завдання?

3. Яку мінімальну кількість навігаційних супутників двох сузір'їв потрібно

для вирішення навігаційного завдання ?.

4. Яким чином визначається псевдодальностей до навігаційного супутника?

5. Чому при збільшенні псевдодальностей до супутників, які беруть участь в навігаційної задачі, на одну й ту ж саму величину позиція координат не змінюється?

6. Як визначається просторовий геометричний фактор (PDOP)?

7. Які початкові умови можуть бути при вирішенні навігаційної задачі?

Таблиця 4.1

Варіанти завдань

| варіант | час вимірювань | вид вимірювань |
| --- | --- | --- |
|  | 12 22 0 0 0 10 | З / А |
|  | 12 22 0 0 30 10 | З / А |
|  | 12 22 0 1 0 10 | З / А |
|  | 12 22 0 1 30 10 | З / А |
|  | 12 22 0 2 0 10 | З / А |
|  | 12 22 0 0 0 10 | P1 |
|  | 12 22 0 0 30 10 | P1 |
|  | 12 22 0 1 0 10 | P1 |
|  | 12 22 0 1 30 10 | P1 |
|  | 12 22 0 2 0 10 | P1 |