Тест 2 «Элементы силовых электрических цепей»	группа_____	ФИО_______________

Пассивные полупроводниковые приборы силовой электроники

Что такое полупроводниковый диод?

- Полупроводниковый прибор с одним электрическим p-n переходом и двумя выводами (электродами) катодом и анодом.

- Полупроводниковый прибор с тремя и более переходами и двумя выводами (электродами) катодом и анодом.

- Полупроводниковый прибор с двумя электрическими переходами и тремя выводами (электродами) катодом, анодом и управляющим.

Что такое выпрямительный диод

  - Полупроводниковый прибор, предназначенный для детектирования переменного негармонического сигнала.

  - Полупроводниковый прибор, предназначенный для выпрямления пульсаций переменного тока.

  - Полупроводниковый прибор, предназначенный для преобразования переменного тока в постоянный ток.

Что характеризует максимальное значение обратного напряжения выпрямительных диодов?

- Это максимальное напряжение, которое может быть приложено к диоду в обратном непроводящем направлении после лавинного пробоя.

- Это максимальное напряжение, которое может быть приложено к диоду в обратном непроводящем направлении и без его пробоя.

- Это максимальное напряжение, которое может быть приложено к диоду в обратном непроводящем направлении в точке лавинного пробоя.

Что описывает вольтамперная характеристика (ВАХ) диодной структуры?

- Поведение диода на синусоидальном токе как зависимость тока через диод от напряжения на этом диоде.

- Поведение диода на импульсном токе как зависимость тока через диод от напряжения на этом диоде.

- Поведение диода на постоянном токе как зависимость тока через диод от напряжения на этом диоде.

| На каком участке ВАХ диод находится в открытом состоянии? - На участке прямой проводимости – 1 - На участке обратного смещения – 2 - На участке лавинного пробоя – 2-3 Чем отличается ВАХ фотодиода в генераторном режиме от темновой ВАХ? - Смещается прямо в первом квадранте по прямому току, пропорционально освещенности - Смещается обратно в третьем квадранте по обратному току, пропорционально освещенности - Смещается в четвертый и третий квадранты по обратному току, пропорционально освещенности |  |
| --- | --- |

Какой полупроводниковый прибор функционирует на участке обратной ветви (2) ВАХ до лавинного пробоя?

- Стабистор

- Варикап

- Светодиод

При последовательном соединении диодов как преобразуется суммарная ВАХ?

- Складываются токи элементов

- Складываются напряжения на элементах

- Параметры не изменяются

Какой электронный компонент называют – полупроводниковый стабилитрон?

- Полупроводниковый диод, работающий при прямом смещении в режиме насыщения

- Полупроводниковый диод, работающий при обратном смещении в режиме лавинного пробоя

- Полупроводниковый диод, работающий при обратном смещении в линейном режиме

Какой параметр удерживает в постоянном значении стабилитрон?

- Ток стабилизации (Iст)

- Напряжение стабилизации (Uст)

- Стабильную мощность нагрузки (Pн)

Какой полупроводниковый прибор называют тиристор?

- Полупроводниковый прибор, выполненный на основе монокристалла полупроводника с тремя или более p-n переходами и имеющий два устойчивых состояния.

- Полупроводниковый прибор, выполненный на основе монокристалла полупроводника с тремя или более p-n переходами и имеющий три устойчивых состояния.

- Полупроводниковый прибор, выполненный на основе монокристалла полупроводника с одним p-n переходом и имеющий три устойчивых состояния.

Какую ВАХ имеет тиристор?

- Линейную ВАХ с участком отрицательного дифференциального сопротивления.

- Лямбда ВАХ с участком отрицательного дифференциального сопротивления.

- Диодную ВАХ с участком отрицательного дифференциального сопротивления.