Тест 3 «Элементы силовых электрических цепей»	группа_____	ФИО_______________

Активные полупроводниковые приборы силовой электроники

Какой электронный компонент называют - биполярный транзистор?

- Трех электродный полупроводниковый прибор, электроды которого подключены к пяти последовательно расположенным слоям полупроводника с чередующейся примесной проводимостью

- Трех электродный полупроводниковый прибор, электроды которого подключены к трем последовательно расположенным слоям полупроводника с чередующимся типом примесной проводимости

- Трех электродный полупроводниковый прибор, два электрода которого подключены к каналу с примесной проводимостью, а третий к изолированному слою

Укажите n-p-n тип транзистора?

На чем основан принцип работы транзистора?

- На переносе зарядов одного типа – электронами, либо дырками при токовом управлении выходным сигналом

- На переносе зарядов одного типа – электронами, либо дырками при потенциальном управлении выходным сигналом

- На переносе зарядов одновременно двух типов, носителями которых являются электроны и дырки при токовом управлении выходным сигналом

Какой электрод называют базой?

- Электрод, подключенный к внешнему слою с инжекцией носителей

- Электрод, подключённый к среднему слою

- Электрод, подключённый к внешнему слою с экстракцией носителей

Укажите схему включения с общей базой?

1 2 3

Что характеризует коэффициент передачи тока в h параметрах?

- Отношение входного переменного напряжения ко входному току h11 = Um1/Im1 при Um2 = 0

- Усиление переменного тока при нулевом сопротивлении нагрузки h21 = Im2/Im1 при Um2 = 0

- Отношение выходного тока выходному напряжению h22 = Im2/Um2 при Im1 = 0

Какой электронный компонент называют – полевой транзистор?

- Полупроводниковый прибор, через который протекает поток основных носителей зарядов, регулируемый поперечным электрическим полем, которое создаётся напряжением, приложенным к одному из электродов

- Полупроводниковый прибор, через который протекает поток основных носителей зарядов, регулируемый поперечным электрическим полем, которое создаётся напряжением, приложенным к внешним обкладкам

- Полупроводниковый прибор, через который протекает поток основных носителей зарядов, регулируемый электрическим полем, которое создаётся токовым электродом, индуцированным в канал

Какой полевой транзистор называется унитрон?

- Прибор с изолированным затвором со встроенным каналом

- Прибор с изолированным затвором с индуцированным каналом.

- Прибор с управляющим p-n-переходом

Какой электрод полевого транзистора называют исток?

- Электрод, из которого в канал входят основные носители заряда

- Электрод, через который из канала уходят основные носители заряда

- Электрод, служащий для регулирования поперечного сечения канала

Что характеризует крутизна проходной характеристики полевого транзистора?

- Проводящие свойства канала, как отношение напряжения сток-исток к току стока

- Усилительные свойства полевого транзистора, как отношение тока стока к напряжению затвор-исток

- Запирающие свойства канала, как предельное напряжение затвора при нулевой проводимости канала

Полевой транзистор с индуцированным каналом – полупроводниковый прибор, у которого:

- при нулевом напряжении на затворе относительно истока существует инверсный слой – канал, который соединяет исток со стоком

- проводящий канал между истоком и стоком отсутствует и, появляется только при определённой полярности и при определённом значении напряжения на затворе относительно истока

- канал создается внешним магнитным полем

Биполярные транзисторы с изолированным затвором (IGBT) это:

- параллельное включение биполярных транзисторов

- последовательное включение биполярных транзисторов

- каскадное включение управляющего полевого транзистора и оконечного биполярного