Тест 4 «Элементы силовых электрических цепей»	группа_____	ФИО_______________

Коммутационные приборы силовой электроники

Что называют электромагнитное реле?

- Устройство, предназначенное для замыкания и размыкания различных участков электрических цепей при заданных изменениях электрических входных воздействий

- Устройство, предназначенное для замыкания и размыкания различных участков электрических цепей при заданных изменениях внешнего магнитного поля

- Устройство, предназначенное для замыкания и размыкания различных участков электрических цепей при заданных изменениях высокочастотного электромагнитного поля вокруг контактов

В чем заключается принцип действия электромагнитного реле?

- При подаче в обмотку реле электрического тока порождается колебание электромагнитного поля, которое вызывает колебание ферромагнитного якоря, связанного храповиком с контактами и последующее перемещение контактов, коммутирующих внешнюю электрическую цепь.

- При подаче в обмотку реле электрического тока порождается магнитное поле, которое вызывает перемещение ферромагнитного якоря, связанного механически с контактами и последующее перемещение контактов, коммутирующих внешнюю электрическую цепь.

- При подаче на исполнительные выводы электрического тока порождается электрическое поле, которое вызывает перемещение поляризованного якоря, связанного механически с контактами и последующее перемещение контактов, коммутирующих внешнюю электрическую цепь.

Какая контактная группа реле производит отключение нагрузки при подаче питания на обмотку?

- С нормально замкнутыми контактами

- С нормально разомкнутыми контактами

- С термобимиталлическими контактами

Какое реле называется нейтральным?

- Нечувствительные к полярности управляющего сигнала, регистрируется только факт его присутствия/отсутствия

- Чувствительные к полярности управляющего сигнала, переключаются при её смене

- Чувствительные как на наличие/отсутствие управляющего сигнала, так и на его полярность

Как обозначают размыкающий контакт реле на схемах?

Какое устройство называется – герконовое реле?

- Герметичный контакт, запаянный в герметичную стеклянную колбу с электромагнитной катушкой

- Герметичный контакт, запаянный в герметичную стеклянную колбу с постоянным магнитом

- Пара ферромагнитных контактов, запаянных в герметичную стеклянную колбу

Что характеризует ток срабатывания реле?

- Максимальный ток, который может пропустить контактная группа

- Ток магнитной катушки, при котором происходит замыкание контактов

- Ток магнитной катушки, при котором происходит отпускание контактов

Какое устройство называется контактор?

- Двухпозиционный электромагнитный аппарат, предназначенный для частых дистанционных включений и выключений силовых электрических цепей в нормальном режиме работы.

- Двухпозиционный электромагнитный аппарат, предназначенный для дистанционного включения силовых электрических цепей в аварийном режиме работы.

- Многопозиционный электромагнитный аппарат, предназначенный для частых дистанционных включений и выключений силовых электрических цепей в нормальном режиме работы.

Что такое электрический соединитель?

- Электромеханическое устройство для осуществления разъемного соединения электрических проводников

- Электромеханическое устройство для осуществления неразъемного соединения электрических проводников

- Электромеханическое устройство для осуществления подвижного соединения электрических проводников

Что представляет контактная группа электрического соединителя?

- Группа, состоящая из коллекторного кольца и контактных щеток

- Группа, состоящая из контактного штыря и упругого контактного гнезда

- Группа, состоящая из свитых контактов проводников

Что такое ключ электрического соединителя?

- Направляющие в форме выступов и пазов, позволяющих вставить вилку в розетку единственно возможным способом

- Накидные гайки, позволяющие жестко замкнуть вилку в розетке

- Фиксатор, обеспечивающий неподвижность вилки и розетки

Какой параметр определяет изоляционные свойства соединителя?

- Допустимое напряжение и ток

- Контактное сопротивление

- Электрическая прочность