Лекция 6

Теория постоянного магнитного поля

Магнитное поле характеризуется напряженностью  и вектором магнитной индукции ,

,

где  - абсолютная магнитная проницаемость среды. Для произвольной среды , где  - относительная магнитная проницаемость.

В системе Си для вакуума , где  - единица индуктивности (Генри).

Магнитная индукция  измеряется в единицах тесла (Тл)

.

Единица напряженности магнитного поля  - .

В отличие от электростатического поля, в котором , в магнитном поле

,

так как силовые линии магнитного поля либо замкнуты, либо уходят в бесконечность.

Величину  называют потоком вектора индукции через поверхность S. Размерность потока измеряется в веберах, . Поток равен 1 веберу, если при равномерном его убывании до нуля в контуре возникает ЭДС в 1в.

Поток через замкнутую поверхность , так как магнитных зарядов одного знака в природе нет (равенство Гаусса-Остроградского).

Закон Био-Савара

Этот закон гласит, что напряженность магнитного поля , создаваемая током с плотностью  в объеме  равна

(6.1)

Рис. 6.1. К закону Био-Савара

Здесь  - векторное произведение векторов и , которое равно

.

По абсолютной величине

,

где - угол между векторами и . Из этой формулы видно, что максимальная напряженность поля имеет место при  и равна нулю, если  совпадает с осью тока.

Учитывая, что в рассматриваемой системе координат , , , векторное произведение можно записать в виде

(6.2)

Естественно, что результирующая напряженность поля

.	(6.3)

Если это обычный проводник, то

.	(6.4)

Циркуляция магнитного поля

Циркуляцией напряженности магнитного поля называется интеграл по замкнутому контуру

.	(6.5)

Если бы существовало понятие магнитного заряда по аналогии с электрическим зарядом, то интеграл (6.5) определял бы величину работы поля, выполняемой при перемещении такого магнитного заряда по этому пути.

В электрическом поле аналогичная циркуляция равна нулю, то есть .

В поле постоянных магнитов циркуляция напряженности магнитного поля также равно нулю. Не равна нулю циркуляция постоянного магнитного поля только в том случае, когда замкнутый контур охватывает пронизывающий его ток.

Рассчитаем циркуляцию поля для случая, когда контур интегрирования окружает постоянный ток. Вначале рассчитаем само поле  на расстоянии , создаваемое прямолинейным проводником, по контуру течет постоянный ток ,
рис. 6.2, 6.3.

Рис. 6.2. К расчету магнитного поля прямолинейного проводника

Рис. 6.3. Магнитное поле линейного проводника

Ток течет вдоль линии , которая направлена вдоль оси y. В соответствии с формулой (6.4) для закона Био-Савара имеем

.	(6.6)

Здесь

, ,   .

Таким образом:

.	(6.7)

Так как вектор  в точке  перпендикулярен плоскости , то очевидно, в силу радиальной симметрии силовыми линиями в любой плоскости перпендикулярной линии тока  будут окружности, рис. 6.4.

Рис. 6.4. Контур интегрирования охватывает ток

Рассмотрим скалярное произведение

.	(6.8)

Очевидно, что , так как векторы  и  взаимно-перпендикулярны.

Тогда  и с учетом (6.7)

.	(6.9)

В общем случае

,	(6.10)

то есть циркуляция напряженности магнитного поля равна сумме токов, пронизывающих поверхность, охваченную замкнутым контуром. Нетрудно доказать, что, если контур не охватывает ток, рис. 6.5, то .

Формула (6.10) для теории магнитного поля имеет такое же значение как и равенство Гаусса-Остроградского для теории электрического поля.

Рис. 6.5. Ток не проходит внутри контура интегрирования