Лабораторна робота № 4

Дослідження алгоритмів обробки даних супутникових вимірів

Мета: вироблення навичок роботи з навігаційними даними, використання сучасних GPS-технологій

1 Теоретичне введення

Для зв'язку з COM-порту комп'ютера доцільно використовувати драйвер інтерфейсу RS232 / RS485.

Опис

Драйвер інтерфейсу RS232 / RS485 дозволяє програмі здійснювати комунікації з відповідного послідовному каналу зв'язку. Драйвер відповідає за прийом і передачу блоків даних різної довжини. Обробляє апаратні і програмні помилки передачі. Драйвер дозволяє вести журнал подій протоколу RS232 / RS485. Основні налаштування винесені в конфігураційний файл net_rs232.ini, який повинен знаходитися в каталозі виконуваного файлу НУ. Якщо такий файл відсутній під час запуску програми НУ, він автоматично створюється з настройками за замовчуванням.

  - Налаштування

Файл налаштування драйвера RS232 / RS485 має наступну структуру:

[ComPort]

name = COM2

init = BAUD = 38400 PARITY = E DATA = 7 STOP = 1 TO = ON DTR = ON RTS = ON OCTS = OFF ODSR = OFF

receive_timeout_interval = 1000

receive_timeout_constant = 1000

logging = 1

logging_rxtx = 1

В поле name має бути зазначено ім'я комунікаційного порту, до якого підключається драйвер, як правило, це ім'я починається на 'COM'.

В поле init вказується рядок ініціалізації для комунікаційного порту. Цей рядок повинна відповідати формату команди mode операційної системи (для довідки виконайте в консолі help mode). Поля рядки ініціалізації означають: BAUD - швидкість передачі даних в каналі, бод, як правило, може приймати такі значення: 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 34800, 57600, 115200 і більше, однак може мати і інші значення; PARITY - тип контролю парності: N - немає контролю, E - чет, O - непарне, M - маркер; DATA - вказує кількість переданих біт в байті даних: 5, 6, 7 або 8; STOP - вказує на кількість степових біт при передачі даних: 1, 1.5 або 2; інші параметри вказують на стан допоміжних ліній комунікаційного порту і реакцію драйвера операційної системи на зміну їх стану.

В поле receive_timeout_interval вказується максимальний інтервал часу (мс) між прийомом одного байта і прийомом наступного байта, після закінчення якого драйвер фіксує відмову.

В поле receive_timeout_constant вказується інтервал часу (мс), після закінчення якого операція читання з комунікаційного порту переривається з таймаут прийому. Іншими словами, це максимальний час очікування відповіді від віддаленого пристрою. Якщо після закінчення цього часу пакет даних не буде прийнятий - драйвер фіксує відмову.

В поле logging вказується, чи повинен драйвер вести журнал протоколу протокол. Якщо logging = 1, то драйвер створює файл протоколу і записує в нього події про помилки передачі. Якщо при цьому також logging_rxtx = 1, драйвер протоколює в журналі все передачі даних по комунікаційному каналу.

- Порядок виконання роботи:

1. Грунтуючись на вихідних даних виконати наступні дії:

- Підключити GPS-приймач, (або віртуальний GPS)  до одного з портів робочої станції. Перевірити надходження сигналу з відповідного порту.

- Розробити програмний проект в середовище , який забезпечить прийом даних з апаратури споживача супутникової навігації (або віртуального GPS), їх обробку і відображення даних вимірювань за допомогою растрових даних, ґрунтуючись на результатах виконання роботи 2, попередньо визначивши номенклатуру картографічного матеріалу.

- Варіант на «20» - розроблений програмний проект повинен дозволити проводити статистичну обробку результатів вимірювань.

- Оформити звіт про лабораторну роботу, що містить

- завдання;

- лістинг програми;

- екранні форми;

- результати у вигляді зображення карти і траєкторії польоту

- висновки.

Методичні вказівки

  - Необхідно створити проект, що дозволяє відобразити місце знаходження приймача GPS, або даних створених за допомогою віртуального GPS приймача.

  - Для створення віртуального приймача GPS необхідно

- Встановити програму Virtual Serial Port Driver та зв’язати Com порти, як показано на рисунку

Рисунок 1 – Зв’язка Сom портів 2 та 4

Запустити програму NMEAGEN.exe та зробити необхідні налаштування для запису повідомлень NMEA у Сom порт 2.

Рисунок 2 – Налаштування Сom порту 2

- Запустити програму NmeaMon, та перевірити наявність повідомлень NMEA у Сom порту 4

Рисунок 3  –Контроль повідомлень у Сom порту 4

- зупинити програму  NmeaMon.

2. Для зчитування даних з COM-порту використовуйте бібліотеку PySeries:

  - Для відображення даних використовуйте модуль folium

. Звіт по лабораторній роботі повинен містити:

- мету й короткий теоретичний опис лабораторної роботи;

- вихідні (вхідні) дані для розрахунків;

- для пунктів індивідуального завдання: експериментально отримані результати розрахунків, графіки й лістинг операцій у використовуваному програмному середовищі;

- аналіз отриманих результатів і висновки.

- відповіді на контрольні питання.

Контрольні питання і завдання

1. Переваги та недоліки растрових карт.

2. Особливості векторних карт.

3. Які ви знаєте формати векторних карт?

4. Що таке географічна інформаційна система (ГІС)?

5. Як організовано отримання даних з GPS- приймача за допомогою COM-порту?

6. Як виконується прив'язка листакарти?

Література

1. Гофман-Веленгоф Б. Лихтенегер Г. Глобальная система супутникової навігації. Теорія і практика. Київ: Наукова думка, 1996

2. Яценков  В.С. Основы спутниковой навигации. М: Горячая линия – Телеком, 2005, 272с.

3. Шебшевич В.С. Сетевые спутниковые радионавигационные системы. М.: Радио и связь. 1986

Додаток

Приклад автоматичної обробки повідомлень

Лістинг модуля message.py:

"""This file contain main message for work"""

MESSAGE = (

"0GPGGA,060355.00,4950.4828,N,03638.5901,E,1,05,4.3,144.5,M,16.2,M,,

*67",

"0GPGGA,060356.00,4950.4837,N,03638.5901,E,1,05,4.3,144.6,M,16.2,M,,

*69",

"0GPGGA,060357.00,4950.4845,N,03638.5899,E,1,05,4.3,144.3,M,16.2,M,,

*68",

"0GPGGA,060358.00,4950.4838,N,03638.5906,E,1,05,4.3,143.7,M,16.2,M,,

*69",

"0GPGGA,060359.00,4950.4838,N,03638.5910,E,1,05,4.3,143.9,M,16.2,M,,

*61",

"0GPGGA,060400.00,4950.4835,N,03638.5911,E,1,05,4.3,144.6,M,16.2,M,,

*6E",

"0GPGGA,060401.00,4950.4831,N,03638.5912,E,1,04,14.7,145.4,M,16.2,M,

,*5F",

"0GPGGA,060402.00,4950.4825,N,03638.5913,E,1,04,14.7,146.4,M,16.2,M,

,*5B",

"0GPGGA,060403.00,4950.4824,N,03638.5912,E,1,04,14.7,146.1,M,16.2,M,

,*5F",

"0GPGGA,060404.00,4950.4822,N,03638.5911,E,1,04,14.7,145.6,M,16.2,M,

,*59",

"0GPGGA,060405.00,4950.4820,N,03638.5911,E,1,04,14.7,145.2,M,16.2,M,

,*5E",

"0GPGGA,060406.00,4950.4818,N,03638.5910,E,1,04,14.7,144.8,M,16.2,M,

,*5C",

"0GPGGA,060407.00,4950.4818,N,03638.5910,E,1,04,14.7,144.4,M,16.2,M,

,*51",

"0GPGGA,060408.00,4950.4817,N,03638.5909,E,1,04,14.7,144.0,M,16.2,M,

,*5D",

"0GPGGA,060409.00,4950.4817,N,03638.5909,E,1,04,14.7,143.6,M,16.2,M,

,*5D",

"0GPGGA,060410.00,4950.4817,N,03638.5909,E,1,04,14.7,143.2,M,16.2,M,

,*51",

"0GPGGA,060411.00,4950.4817,N,03638.5909,E,1,04,14.7,142.8,M,16.2,M,

,*5B",

"0GPGGA,060412.00,4950.4817,N,03638.5909,E,1,04,14.7,142.5,M,16.2,M,

,*55",

"0GPGGA,060413.00,4950.4817,N,03638.5909,E,1,04,14.6,142.2,M,16.2,M,

,*52",

"0GPGGA,060414.00,4950.4816,N,03638.5909,E,1,04,14.6,141.8,M,16.2,M,

,*5D",

)

Лістинг коду модуля base.py:

"""This file created for working with navigation data"""

from datetime import timedelta

from math import sin, cos, atan, sqrt

# For example

#

0GPGGA,060355.00,4950.4828,N,03638.5901,E,1,05,4.3,144.5,M,16.2,M,,*67

# Where next elements

# 0GPGGA - command about write current message

# 060355.00 - 06 hours 03 minutes 55.00 seconds

# 4950.4828 - latitude: 49 degrees 50.4828 minutes

# N - Nord

# 03638.5901 - longitude: 036 degrees 38.5901 minutes

# E - East

# 1 - trash

# 05 - trash

# 4.3 - trash

# 144.5 - height

# M - meters

# 16.2 - trash

# *67 - control summ message in 0x16 by module 16

from message import MESSAGE

EARTH_RADIUS_IN_KM = 6372.795

EARTH_RADIUS_IN_M = 6372795

class Aircraft:

"""

Main class aircraft with data on fly

"""

def __init__(self, message) -> None:

self._message = message

self._list_commands: list = []

self._list_time: list = []

self._list_latitude: list = []

self._latitude: str = ""

self._list_longtitude: list = []

self._longtitude: str = ""

self._list_height: list = []

self.search_data_for_lists()

def search_data_for_lists(self) -> None:

"""

Get all elements for data flight

"""

for element in self._message:

info = element.split(',')

self.local_append(self._list_commands, info[0])

self.local_append(self._list_time, info[1])

self.local_append(self._list_latitude, info[2])

self._latitude = info[3]

self.local_append(self._list_longtitude, info[4])

self._longtitude = info[5]

self.local_append(self._list_height, info[9])

return None

@staticmethod

def local_append(local_attr: list, value_to_append: str) -> None:

"""

Append value to current list

"""

local_attr.append(value_to_append)

return None

@staticmethod

def get_list_with_float(list_with_str: list) -> list:

"""

Get list with float elements from list with str's

"""

return [float(element) for element in list_with_str]

def get_max_hight_value(self) -> float:

"""

Get max value of height fly by list of message heights

"""

return max(self.get_list_with_float(self._list_height))

def get_min_hight_value(self) -> float:

"""

Get min value of height fly by list of message heights

"""

return min(self.get_list_with_float(self._list_height))

@staticmethod

def parser_time(str_with_time: str) -> tuple:

"""

Get time info from string

"""

hours = int(str_with_time[:2])

minutes = int(str_with_time[2:4])

seconds = float(str_with_time[4:])

return hours, minutes, seconds

def get_all_time_fly(self):

"""

Get summ of time in fly

"""

time_start = self._list_time[0]

time_finish = self._list_time[-1]

tuple_start = self.parser_time(time_start)

tuple_finish = self.parser_time(time_finish)

start = timedelta(hours=tuple_start[0],

minutes=tuple_start[1], seconds=tuple_start[2])

finish = timedelta(hours=tuple_finish[0],

minutes=tuple_finish[1], seconds=tuple_finish[2])

time_in_fly = finish - start

return time_in_fly

def get_sum_flight_distance(self):

"""

Get current summa all flight distance

"""

sum_flight_distance = 0

for distance in self.get_list_distances_per_signal():

sum_flight_distance += distance

return sum_flight_distance

def get_list_distances_per_signal(self):

"""

Get list with elements, where on one signal -> one distance

"""

list_of_distances = []

fo_1_rad = 0

la_1_rad = 0

fo_2_rad = 0

la_2_rad = 0

for index in range(len(self._list_latitude)):

if index >= 19:

break

fo_1_rad = self.get_radians(self._list_latitude[index])

la_1_rad =

self.get_radians(self._list_longtitude[index][1:])

fo_2_rad = self.get_radians(self._list_latitude[index +

1])

la_2_rad = self.get_radians(self._list_longtitude[index+

1][1:])

list_of_distances.append(self.get_distance_in_meters(fo_1_rad, la_1_rad,

fo_2_rad, la_2_rad))

return list_of_distances

@staticmethod

def get_radians(value):

"""

Get radians value from degrees and minutes

"""

degrees: float = float(value[:2])

minutes: float = float(value[2:])

radians = degrees + (minutes / 60)

return radians

@staticmethod

def get_distance_in_meters(rad_fo_1, rad_la_1, rad_fo_2,

rad_la_2):

"""

Get value of distance by formula

"""

delta_fo = rad_fo_2 - rad_fo_1

delta_la = rad_la_2 - rad_la_1

delta_ce_de = atan(sqrt((cos(rad_fo_2)*sin(delta_la))**2 +

(cos(rad_fo_1)*sin(rad_fo_2) -

sin(rad_fo_1)*cos(rad_fo_2)*cos(delta_la))**2)/((sin(rad_fo_1)*sin(rad_fo_

2) + cos(rad_fo_1)*cos(rad_fo_2)*cos(delta_la))))

distance = EARTH_RADIUS_IN_KM * delta_ce_de

return distance * 1000

def get_middle_speed(self):

"""

Get flight middle speed by all time in fly

"""

all_distance = int(self.get_sum_flight_distance())

time_in_second = int(self.get_all_time_fly().seconds)

return all_distance / time_in_second

def get_delta_in_signals(self):

"""

Get delta in seconds by all distans for seconds

"""

all_time_in_sec = int(self.get_all_time_fly().seconds)

count_signals = int(len(self._list_commands))

return count_signals / all_time_in_sec

def get_min_max_speed_fly(self):

"""

Get dict with minimal and maximum speed on fly

"""

delta_signal_in_second = self.get_delta_in_signals()

speed_info = {

"min": 1000.0,

"max": 0.0,

}

for distance in self.get_list_distances_per_signal():

current_speed = distance / delta_signal_in_second

if current_speed > speed_info["max"]:

speed_info["max"] = current_speed

if current_speed < speed_info["min"]:

speed_info["min"] = current_speed

return speed_info

def base():

"""

Base method for show all data info

"""

aircraft = Aircraft(message=MESSAGE)

print(f"Сумарна довжина маршруту польоту:

{round(aircraft.get_sum_flight_distance(), 2)} метрів.")

print(f"Середня швидкість польоту:

{round(aircraft.get_middle_speed(), 2)} м/c.")

print(f"Мінімальна швидкість польоту:

{round(aircraft.get_min_max_speed_fly()['min'], 2)} м/c.")

print(f"Максимальна швидкість польоту:

{round(aircraft.get_min_max_speed_fly()['max'], 2)} м/c.")

print(f"Мінімальна висота польоту:

{round(aircraft.get_min_hight_value(), 2)} метрів.")

print(f"Максимальна висота польоту:

{round(aircraft.get_max_hight_value(), 2)} метрів.")

print(f"Загальний час усього польоту:

{aircraft.get_all_time_fly()}.")

if __name__ == "__main__":

base()