Модуль №1 по дисциплине «Основы метрологии»

Студентки Дроботенко Натальї, гр.318   Дата написания: ___________________

Вариант(ы) правильных ответов обвести в ○ или поставить V

1. Продолжите определение. Измерение – это:

а. отсчет показаний по индикатору прибора измеренного значения;

б. процесс сопоставления однородных величин с применением технического средства;

в. процесс сопоставления однородных величин с применением технического средства и определение неопределенности полученной оценки результата измерения;

2. Приведите классификацию средств измерений по их назначению:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Какие из перечисленных технических средств можно назвать «средством измерения»?

а. линейка;				б. вольтметр

в. мобильный телефон		г. табло на футбольном поле

д. крановые весы			е. тензорезистор

4. Измерение артериального давления у человека можно назвать:

а. статическим измерением			б. динамическим измерением

5. Из предложенного ряда единиц физических величин выберите дольные:

а. сантиметр		б. тонна	  в. килоньютон	 г. пикофарада	д. нановольт

6. Запишите основное уравнение измерений и поясните его смысл:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Близость к нулю систематической погрешности измерений характеризуется:

а. точностью измерений			б. правильностью измерений

в. достоверностью измерений		г. классом точности средства измерений

8. Мультипликативная погрешность средства измерения характеризует:

а. функцию преобразования

б. чувствительность

в. смещение нуля

г. отклонение чувствительности от номинального значения

9. Какому типу измерительных шкал присуще только свойство эквивалентности?

а. наименований		б. порядка		в. интервалов		г. отношений

10. Поясните  метрологический смысл  понятия «измерение»

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Модуль №1 по дисциплине «Основы метрологии»

Студента Баєва Іллі, гр. 318    Дата написания: ___________________

Вариант(ы) правильных ответов обвести в ○ или поставить V

1. Какой(-ие) вариант(-ы) ответа(-ов) наилучшим образом отражае(-ю)т суть понятия «единообразие средств измерений (СИ)»:

а. единые принципы, применяемые разработчиками при градуировке шкал СИ

б. применение узаконенных единиц измерений

в. нормирование метрологических характеристик СИ

г. применение единых стандартов, норм и правил при разработке, изготовлении и эксплуатации СИ

2. Измерение напряжения в сети можно назвать:

а. статическим измерением			б. динамическим измерением

4. Приведите 3 характеристики технического средства, которые подлежат нормированию:

а.

б.

в.

5. В чем состоит сущность измерения?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Какие из нижеперечисленных физических величин не являются основными?

а. напряжение	б. сила тока		в. омическое сопротивление

г.  количество вещества			д. концентрация вещества

е. вес			ё. масса		ж. термодинамическая температура

7. Какой тип измерительных шкал является наименее информативным и объективным?

а. порядка		б. наименований		в. отношений	 	г. интервалов

8. Многократные измерения проводят с целью:

а. получения более точного результата измерения

б. получения более достоверного результата измерения

в. получения более вероятного результата измерения

9. Выберите вариант(-ы) записи значения физической величины:

а. 8		б. 35 кг	в. 15,6 мА		г. 106,25	д. 3·103

10. Вид измерения, при котором давление воздуха окружающей среды измеряют барометром-анероидом относится к:

а. прямым	      б. косвенным	       в. совокупным 	         г. совместным

Модуль №1 по дисциплине «Основы метрологии»

Студентки Дмитренко Анастасії, гр. 318    Дата написания: ___________________

Вариант(ы) правильных ответов обвести в ○ или поставить V

1. Дайте определение понятия «метод измерения»

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. В чем отличие абсолютного значения от действительного?

3. Достоверность измерений характеризуется близостью к нулю погрешности:

а. систематического характера;

б. случайного характера;

в. обеих составляющих.

4. Что означает термин априорная информация?

а.  информация, известная всем;

б. информация, полученная экспериментальным путем;

в. информация, полученная до проведения эксперимента;

г. информация, полученная после проведения эксперимента.

- Перечислите типы шкал физических величин в порядке их усложнения:

6.  Поверка набора гирь 1, 2, 2, 5 кг выполняется как:

а. прямые	      б. косвенные	       в. совокупные 	         г. совместные      измерения

7. Ценой деления шкалы называют:

а. величину, кратную чувствительности измерительного прибора (преобразователя)

б. наименьшее значение входного (измеряемого) сигнала

в. наибольшее значение входного и (или) выходного сигнала

8. Каково назначение рабочих эталонов?

а. получать результаты измерений с наименьшей погрешностью

б. хранить и воспроизводить единицу измерения физической величины

в. передавать размер единицы величины от вышестоящих эталонных средств нижестоящим в поверочной схеме средствам измерений

9. Укажите в нижеприведенном ряду кратные единицы физических величин:

а. Н (ьютон)		б. т (онна)		в. ч (ас)	      г. мА (мпер)	     д. ГГц

10. Запишите выражение погрешности измерения, если указано: 0,25/0,05. Как называется и чем характерна данная погрешность?

Модуль №1 по дисциплине «Основы метрологии»

Студента Кас’янова Дмитра, гр. 318    Дата написания: ___________________

Вариант(ы) правильных ответов обвести в ○ или поставить V

1. Физическая величина – характеристика одного из свойств физического объекта:

а. общая в качественном и количественном отношении для многих объектов;

б. общая в качественном отношении для многих объектов, но индивидуальная в количественном отношении;

в. индивидуальная в качественном отношении для многих объектов, но общая в количественном;

г. индивидуальная для каждого физического объекта.

2. Укажите, какие из нижеперечисленных физических величин, являются основными:

а. термодинамическая температура		б. давление		в. масса

г. сила света			д. напряжение	е. сила тока		ё. время

3. К какому виду измерения относится определение взаимной индуктивности двух катушек индуктивности:

а. прямой		б. косвенный		в. совокупный	г. совместный

4. Что ограничивает достоверность измерений?

а. низкая доверительная вероятность

б. большая погрешность результатов измерений

в. низкая точность измерений

г. систематическая составляющая погрешности

д. случайная составляющая погрешности

5. Расположите (пронумеруйте) средства измерений в порядке их усложнения:

___ - измерительные установки

___ - измерительные приборы

___ - измерительные преобразователи

___ - измерительно-информационные системы

6. Приведите перечень влияющих факторов на результаты лабораторных измерений:

7. Дополнительные погрешности нормируют:

а. каждую составляющую в отдельности в виде коэффициента влияния

б. каждую составляющую в отдельности в виде функции влияния

в. в виде суммарной погрешности по факторам однородных физических величин

г. в виде суммарной погрешности по всем внешним влияющим факторам

8. Ценой деления шкалы называют:

а. величину, кратную чувствительности измерительного прибора (преобразователя)

б. разность значений величины, соответствующих двум соседним отметкам шкалы средства измерения

в. наибольшее значение входного и (или) выходного сигнала

9. Укажите, какие, на ваш взгляд, из нижеперечисленных единиц физических величин являются внесистемными:

а. метр	б. литр	в. парсек	г. килограмм		д. карат	е. бар

10. Запишите формулы абсолютной погрешности измерений:

____________________________________________________________________________________

Модуль №1 по дисциплине «Основы метрологии»

Студента Репринцева Руслана, гр. 318    Дата написания: ___________________

Вариант(ы) правильных ответов обвести в ○ или поставить V

1. Процесс измерения заканчивают, когда находят:

а. отсчет по шкале или индикатору

б. исправленный результат измерения

в. погрешность результата измерения

2. Какая(ие) из перечисленных ниже физических величин не являе(ю)тся основной (ыми):

а. сила тока	      б. термодинамическая температура	       в. давление

г. напряжение     д. сила света		е. количество вещества	                  ж. длина

3. При проведении технического измерения методом непосредственной оценки что хранит и воспроизводит единицу измеряемой величины:

а. рабочий эталон;

б. шкала рабочего средства измерения;

в. при техническом прямом измерении мера единицы не нужна

4. Запишите основное уравнение измерений и объясните его смысл:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Пронумеруйте типы шкал физических величин в порядке их усложнения:

№___  наименований		№___ интервалов (разностей)

№___  отношений			№___ порядка

6. В чем разница между объектом измерения и его моделью?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Достоверность измерений характеризуется близостью к нулю погрешности:

а. систематического характера;

б. случайного характера;

в. обеих составляющих.

8. Что означает термин априорная информация?

а.  информация, известная всем;

б. информация, полученная экспериментальным путем;

в. информация, полученная до проведения эксперимента;

г. информация, полученная после проведения эксперимента.

9. Что из перечисленного ниже будет выражать размер физической величины?

а. 25;			б. 25 кг;				в. масса составляет 25 кг

10. Запишите формулы относительной погрешности результата измерения:

___________________________________________________________________________________

Модуль №1 по дисциплине «Основы метрологии»

Студентки Сиромітько Владислави, гр. 318    Дата написания: ___________________

Вариант(ы) правильных ответов обвести в ○ или поставить V

1. Проблемами, решаемыми в метрологии, являются:

а. проведение измерений с максимальной точностью

б. единообразие измерений, средств измерений и требований к ним

в. учет всех возможных составляющих погрешностей

г. проведение измерений с требуемой точностью

2. Какие из перечисленных ниже физических величин являются основными:

а. время	б. длина	в. сила тока 		г. напряжение

д. количество вещества	е. сила света		ж. термодинамическая температура

3. Перечислите (присвойте номера) средства измерений в порядке их усложнения:

№___ измерительные приборы

№___ измерительные установки

№___ измерительные комплексы

№___ измерительные преобразователи, датчики

№___ измерительные системы

4. Метрологическими характеристиками средств измерений называют характеристики, которые:

а. применяют при изготовлении эталонов и мер

б. влияют на результат измерений и его погрешность

в. не влияют на работоспособность средства измерения

5. Назначением какого(их) средства измерения (й) является хранение и воспроизведение единицы физической величины:

а. измерительного преобразователя, датчика

б. эталона, меры					в. стандартного образца

6. Правильность измерений характеризуется близостью к нулю погрешности:

а. систематического характера;		б. случайного характера;

в. обеих составляющих.

7. Что называют дополнительной погрешностью и почему она возникает при измерении?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Принцип измерения – это:

а. физическое явление		б. физический эффект

в. функция преобразования		г. метод измерения

- Каким характеристикам не отвечает измерительный преобразователь?

а. имеет метрологические характеристики 	          б. имеет шкалу

в. преобразует природу физической величины        г. имеет защитный корпус

- Запишите формулу приведенной погрешности: _________________________________

Модуль №1 по дисциплине «Основы метрологии»

Студента Фатєєва Владислава, гр. 318    Дата написания: ___________________

Вариант(ы) правильных ответов обвести в ○ или поставить V

- Продолжите определение: «Метрология – наука о _____________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Какие приставки из перечисленных ниже используют для обозначения дольных единиц физических величин:

а. санти		б. микро		в. кило 		г. нано   		д. гига

3. Что характеризует мультипликативная составляющая погрешности:

а. изменение чувствительности характеристики преобразования

б. смещение нуля

в. несоответствие свойств модели реальному объекту измерения

4. Какую погрешность называют основной?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Каким образом нормируют дополнительные погрешности:

а. каждую составляющую в отдельности в виде коэффициента влияния

б. каждую составляющую в отдельности в виде функции влияния

в. в виде суммарной погрешности по факторам однородных физических величин

г. в виде суммарной погрешности по всем внешним влияющим факторам

6. Какой тип измерительных шкал применяют в измерительных приборах?

а. наименований		б. порядка		в. отношений		г. интервалов

7. Что характеризует поправка и как её определяют?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. К какому из перечисленных ниже средств измерений относится понятие номинальное значение?

а. мера		б. измерительный преобразователь	в. измерительный прибор

г. измерительная система		д. измерительный комплекс

9. Поясните суть метода сравнения с мерой:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Запишите стандартный ряд чисел, используемый для нормирования классов точности измерительных приборов:_____________________________________________________________

Модуль №1 по дисциплине «Основы метрологии»

Студентки Хільковець Марії, гр. 318   Дата написания: ___________________

Вариант(ы) правильных ответов обвести в ○ или поставить V

- Поясните термин «единство измерений»

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Какую(-ие) единицы из перечисленных ниже используют для обозначения основных единиц физических величин:

а. ампер	б. непер	в. месяц 	г. моль   	д. фарада	    е. кельвин

3. Что характеризует аддитивная составляющая погрешности:

а. изменение чувствительности характеристики преобразования

б. смещение нуля

в. несоответствие свойств модели реальному объекту измерения

4. С какой целью нормируют технические и метрологические характеристики средств измерений?

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Класс точности средства измерения отражает:

а. точность средства измерения

б. предельную обобщенную погрешность средства измерения

в. систематическую составляющую погрешности средства измерения

г. суммарную погрешность по всем внешним влияющим факторам

6. Какой тип измерительных шкал применяют для измерения силы землетрясения?

а. наименований		б. порядка		в. отношений		г. интервалов

7. Что означает термин апостериорная информация?

а.  информация, полученная экспериментальным путем;

б. информация, полученная до проведения эксперимента;

в. информация, полученная после проведения эксперимента.

8. Перечислите известные вам методы сравнения с мерой

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9. Абсолютная погрешность квантования цифрового средства измерения равна:

а. единице младшего разряда		б. единице старшего разряда

в. ½ значения дискретности отсчета	г. ½ значения единицы младшего разряда

- Какого вида измерений не существует?

а. прямые	           б. основные		в. косвенные		г. дополнительные

д. совокупные	е. совместные